# 第一章    总   论

## 1.1评价任务的由来与目的

### 1.1.1评价任务的由来

贵阳市是贵州省的省会，是全省人民政治、经济、文化的中心，是国务院批准的内陆开放城市。随着贵阳市经济持续发展和城区旧城改造速度的加快，为满足广大市民迫切需要改善住房条件，解决贵阳市广大职工和居民经济适用住房问题，经贵阳市发展和改革委员会筑发改投字〖2006〗871号文件批准，同意贵州众福房地产开发有限公司、贵州恒旭房地产开发有限责任公司在贵阳市高新区野鸭乡金鸭村建设经济适用住房。

贵州恒旭房地产开发有限责任公司遵照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》和有关的法律法规，委托中国科学院地球化学研究所环境影响评价部承担《高新区野鸭乡金鸭村高地阳光经济适用住房建设项目的环境影响评价工作。评价单位根据《环境影响评价技术导则》规定的环境影响评价工作程序，在在现场踏勘 、调研及资料收集的基础上编写了《高地阳光经济适用住房建设项目环境影响评价大纲》，并经技术评估后于2008年7月3日得到贵州省环境工程评估中心黔环评估纲[2008]98号的批复。评价单位按照评审意见和专家意见，编制了该项目的环境影响报告书，报环境主管部门审批。

### 2评价目的

通过项目环境影响评价，查明拟建项目所在区域的环境质量现状，在此基础上预测项目建设及运营后对外环境可能造成影响的范围及程度，客观评价、预测项目施工期对环境的影响及项目建设完成后对环境、社会、经济发展的影响。同时对项目建成后外环境对本小区的影响进行分析；根据本项目建设所在地环境功能要求，结合本项目的特点，对本项目施工期、营运期可能出现的环境问题，提出切实可行的污染防治措施，将可能产生的不利环境影响控制在最小程度；从环境保护和技术、经济角度论证项目建设的可行性，为项目工程设计、建设以及环境管理提供科学依据。

## 1.2指导思想

为促进社会的可持续发展，在保持经济增长的同时，保护人群的居住环境。根据项目区域的自然环境特征和项目建设中产生对环境不利的一些影响，遵照国家和地方有关法规要求，充分利用现有的资料，结合本建设项目和当地的自然环境特征，本着客观、公正的态度，做到评价结论科学化、污染防治措施具体化，使评价结果为建设项目合理布局、环境管理和优化环保设计提供依据和指导，以最大限度减少建设项目对区域环境质量的影响，促进贵阳市经济与环境保护的协调发展。

## 1.3编制依据

### 1.3.1.国家有关法律法规（略）

### 1.3.2.贵阳市和地方有关的条例和规章（略）

### 1.3.3.建设项目的有关技术文件（略）

### 1.3.4 项目建设的产业政策

本项目性质属房地产业，建设住宅小区，不在国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》规定的限制类或淘汰类之列。

## 1.4 评价标准

根据贵阳市环境保护局对高地阳光经济适用住房建设项目环境影响评价执行标准的复函，本项目评价执行标准如下：

1、环境质量标准

（1）水环境：

按照贵阳市地面水水环境功能划类规定，市西河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准，见表1-1（略）。

（2）环境空气：

按照《贵阳市环境空气质量功能区划》，本项目区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二类标准，见表1-2（略）。

（3）声环境质量标准

拟建项目所在区域噪声现状执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4类标准，见表1-3（略）。

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，见表1-4（略）。

商业区餐饮执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2（小型），见表1-5（略）。

（2）污水排放标准

营运期执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准（经市政管网汇入二桥污水处理厂处理）；若二桥污水处理厂饱和不能接纳项目污水，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准，见表1-6（略）。

中水水质标准：其水质应符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2002，见表1-7（略）。

（3）声环境影响评价标准

本项目施工期对外环境的噪声影响执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准，见表1-8（略）。

项目完成后，将形成一片现代化农民安置小区，原区域功能已经改变。小区东、西侧一线新建多层建筑将直接面对贵遵高速公路和210国道。按《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94），沿公路第一排区域定为4类标准适用区域。本项目其它评价区域噪声影响执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

运行期间，对水泵房、电梯机房等机电设备产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，见表1-9（略）。

## 1.5 评价等级

依据建设项目污染物排放特征、周围的环境敏感程度及《环境影响评价技术导则》的规定，确定本项目评价等级的依据如下：

(1) 空气环境

本项目为房开项目，空气污染物施工期为施工粉尘、扬尘，间断、分散排放且产生量较小；营运期为地下车库外排废气、地面汽车行驶带来的扬尘以及餐饮的油烟气等，影响范围小，且产生量小。根据建设项目污染物排放特征及《环境影响评价技术导则》的规定，对空气环境进行影响分析。

(2) 水环境

项目施工期施工人员产生生活污水最大外排量为40.0m3/d；营运期居民及商业外排生活污水总量为2165.6m3/d。施工期废水不外排，营运期污水将进入市政污水管网至大洼大沟后再进入二桥污水处理厂处理，处理出水排入市西河为景观水。市西河水环境划类为IV水体，属小河，而本项目外排水量较小，且污染物简单，属非持久性污染物。依据《环境影响评价技术导则—地面水环境》的规定，结合区域水环境背景和项目特征，对水环境进行三级评价。

(3)声环境

该项目周围噪声敏感点较少，由于该项目东侧距中坝路最近处仅10m，北西侧距贵遵高速公路约100m。项目区域受临近公路声环境的影响；以及居住、商业等产生的电梯机房、水泵等设备噪声、社会活动噪声等，因此，本评价对噪声进行三级评价。

(4) 生态及景观环境

本项目为房开项目，占用土地主要为城市荒灌草地，建成后将进行绿化建设，整个小区绿化率将达到31.4％。随着小区的建成，场区内排水系统等辅助设施将同时完成，将改变过去项目区内无排水系统的现状。只是在项目施工期，施工将对场地有一定程度的扰动，但影响持续时间短、范围小，拟对生态及景观环境进行影响分析。

## 1.6评价范围、重点及环境保护目标

### 1.6.1评价范围

水环境：从本项目排污口城市下水管网汇入二桥污水处理厂，处理排水最终进入市西河，全长约2km。

空气环境：施工区域范围。

声环境：项目周围20m～50m范围。

生态环境：项目周围200m范围。

### 1.6.2评价重点

本项目环境影响评价重点为：施工期污染防治措施；营运期水环境影响评价及水污染防治措施；景观环境影响分析。

### 1.6.3环境保护目标

经现场踏勘发现，该项目在三桥中坝路北段，北西侧距贵遵高速公路直线距离约100m，东、北东侧距中坝北路约10m，再往东约40m为圣泉流云小区，项目建设环境保护目标，见表1-10。

表1-10   环境保护目标

| 编 号 | 要 素 | 保 护 目 标 | 距污染源方位及距离 |  | 保护目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 环境空气 | 圣泉流云小区 | E | 40 | 人群健康 |
| 2 |  | 中坝北路 | E、SN | 10 | 环境空气 |
| 3 |  | 贵遵高速公路 | NW | 100 | 环境空气 |
| 4 | 地表水 | 大洼大沟 | E | 400 | 水环境 |
| 5 |  | 市西河 | SE | 约2000 | 水环境 |
| 6 | 声环境 | 圣泉流云小区 | E | 40 | 人群健康 |
| 7 |  | 益佰制药公司 | NE | 80 | 人群健康 |
| 8 |  | 居民住户 | NW | 10～40 | 人群健康 |
| 9 | 生态环境 | 项目占地区域 |  |  |  |

## 1.7评价时段

本项目环境影响评价按施工期和营运期进行。

## 1.8评价工作程序

评价工作程序见图1.1（略）。

# 第二章   项目概况及工程分析

## 2.1项目概况

### 2.1.1概况

项目名称：高地阳光经济适用住房建设项目

项目性质：新建

项目建设地址：贵阳市高新区野鸭乡金鸭村

项目建设单位：贵州众福房地产开发有限公司、贵州恒旭房地产开发有限责任公司

法人代表：郭筱丹

项目总投资：68400万元

建设工期：2007年5月－2011年5月，建设工期为48个月。

### 2.1.2建设规模及内容

1、建设规模

“高地阳光经济适用住房建设项目”的规划用地面积185006.53m2，其中市政道路占地面积5756.04 m2，居住用地面积179250.49 m2（含住宅用地面积64722m2，各配套设施用地面积95839m2，公共绿地面积58092m2、绿化率31.4%）；总建筑面积为420578.72m2；住宅总面积为386403.03m2；配套服务设施面积为100013m2；地下车库共11个、面积14417.11 m2；半地下车库2个及地面停车面积72238.89m2，共可停车2008辆；项目建筑容积率为2.35；总建筑密度为18.6％。

本项目预计可入住5416户，居住人口17331人。

2、主要内容

本项目主要建筑主体包括：18层＋1F住宅楼（11栋）、13～16层＋2～3F商住楼（6栋）及幼儿园、小学；卫生站；文化活动站；食品百货商店；餐饮业（需单独进行环评）邮电所；储蓄所；配电房、垃圾收集点等附属设施。详见下表2-1、表2-2、表2-3（略）。

### 2.1.3结构方案

本工程建筑物由多层、小高层组成。上部结构主要采用砖混及框架结构，楼盖、屋盖均采用现浇钢筋砼楼板，填充墙采用粉煤灰页岩空心砌块；地基与基础部分采用条基及桩基础。

本项目各构筑物均建有独立的废气排放竖井至楼顶。。

### 2.1.4项目占地及拆迁情况

本项目建设占地区域，无住户，因此不涉及拆迁安置问题。

### 2.1.5场址选择及建设条件

随着贵阳市经济持续发展，广大市民迫切需要改善住房条件，省会旧城改造日新月异。在贵阳市中心城区土地资源稀少的态势下，本项目选址地块现状主要为荒坡地。本项目开发不占用该保护林地，沿山体开发，项目区域紧靠贵阳市，有优越的区位条件，同时周边经过多年的建设和经营，也具备一定的基础设施条件：材料运输、供电、供水及通讯都较为便利，是贵阳市经济适用房的较理想地点。

### 2.1.6总图布置及合理性分析

1、规划布局

1）设计原则

（1）根据场地内的地形高差尽量减少土石方开挖，顺应地形；

（2）根据场地外道路走向及道路标高，合理组织本小区道路系统。

2、规划结构

本工程的规划结构可以概括为“一心、三区、两轴”的规划模式。

一心：公共服务以及绿化中心

该区域位于小区的中心地段，以公共服务建筑、绿化、建筑小品为组成要素，构建小区的休闲娱乐服务中心。

三区：沿街配套公建区、文化服务区、住宅区

沿街配套公建区主要指沿中坝路一侧的底商住宅；综合食品站、综合百货店、餐饮等布局在邻近中坝路一侧，为解决安置户的就业问题，服务整个小区及附近地区；住宅区则是以组团、庭院式构成的居住区域。

二轴：沿街界面景观轴、步行入口景观综合轴

以沿街配套公建设施的立面、店面以及绿化的设计，同时结合小区入口景观共同构成沿街景观界面；小区入口景观综合轴是进入“中心绿地”与住区的主要入口，也是小区中心与居住相联系的重要纽带之一，是居住区向城市延伸的空间出口。

3、总平面布局

（1）住宅区布局

规划采用淡化组团强调院落的手法，加大两两相对住宅的间距，使之形成围合、半围合的院落空间。通过院落的不断重复和变形，构成小区的邻里单位，创造出亲切的交往场所，增强空间的领域感和归属感，使传统居民的院落组织形式在现代生活中得以再现。

区内住宅结合实际需求规划中、小户型为主。住宅建筑风格以现代、简洁、明快为特色，同时充分体现地方特色，并且着重考虑了气候特征和住宅结构的朝向问题。

整个小区的布局，建立了山、水、小区、城市有机交融的景观框架，以景观体系形成了小区的空间主线。

（3）第三产业设施

综合食品站、综合百货店、餐饮等第三产业设施布局在沿中坝路一侧，主要为解决城市部分就业问题，同时服务整个小区以及附近地区。

（4）配套设施

小区规划了中心绿地、文化活动中心、托儿所、小学等，在方便区内居民的同时还可以对外开放。

4、路网设计

小区步行主入口布置在小区邻中坝北路靠北端，通过入口广场后导入各组团；小区车行主入口布置在小区邻中坝路靠南端，接中坝路。

小区级道路主要承担小区内部主要交通流量，规划在中部部及北部分别设置车行主入口以及车行次入口。主路红线宽度为8m，建筑后退红线3m。

组团级道路为联系组团内部的重要交通干道，采用环行布局方式，其道路红线宽度为4—6m，建筑后退红线1—2m。道路结构清晰、简洁，满足各功能需要。

5、建筑布置

结合路网系统，依据地形和周边环境布置居住建筑，满足消防、日照间距和卫生间距。由于本项目沿中坝北路北段建设，因此总体构思布局是建筑临街布置向内进行围合，形成较为安静的住宅内院环境，商业服务设施沿中坝北路一侧布置，位于小区东侧，对临街一侧采取加大与公路的空间距离和绿化隔离带的设计，降低临街噪声对住宅环境的干扰；各住宅楼环状布置，通过小区道路相连，其间，花坪、草坪和各种绿化带密布，各种建筑依地势错落有致，为居民提供了理想的静谧而美丽的空间。

将小学、幼儿园设置在项目区域西南侧的住宅楼中间地带，利用住宅楼进一步阻隔、降低了中坝北路公路噪声对小学、幼儿园的干扰，为幼儿、学生提供一个良好的学习环境；在住宅区内设置了卫生站、文化活动站、食品百货商店、餐饮业、邮电所、储蓄所、配电房等附属设施，公共设施的齐备让住区形成了一个有机的整体。垃圾收集点共两处，一处在9＃组团西侧靠近山体的小区边缘；一处在5＃、6＃、7＃组团间，位于小区中部区域。

6、景观设计

规划结合小区步行系统和开放空间及住宅区半围合式院落布局，构成点、线、面结合的环境绿化系统，用“线”将各个组团中孤立的绿化带串连起来，形成绿化主轴、绿化次轴、宅间绿化的三级绿化网络框架，使建筑群与绿化网络相互交融，让居住建筑被绿化网络所包围，形成生态型小区。小区用地范围西侧的山头不作为建筑用地，在小区建设中通过景观设计，形成小区的绿化景观之一。

项目总体布局，以各组团绿地自由的展开，平面布局功能合理，空间的组织利于住区分区管理，建筑空间开合有序，形成自己的韵律和层次，见总平面布置图2.1（略）；其设计的空间效果，见图2.2（略）。

### 2.1.7配套设施

1、停车场

项目区停车场采用分散停车场和集中停车场相结合的方式。分散地面停车场主要利用各单元建筑之间的空地停车，可停车辆2008辆；2个半地下车库、11个地下停车库面积共约14417.11 m2，共可停车720辆。地下停车场的汽车尾气采用机械抽排风至楼房建有独立的废气排放竖井至楼顶排放。

2、给排水部分

①水源：由市政给水管网供给，由市政供水管道引入两条DN400的主供水管，在小区内外形成室外给水环状管网。

②水量：小区内用水主要为住宅生活用水、公共建筑用水、小学、幼儿园用水、绿化用水、小区商铺用水及消防用水等，其中消防用水仅用于校核管网。各类型用水量见表2-4。

表2-4   规划最高日用水量

| 类 别 | 单位供水量 | 数 量 | 供水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m3/d) | (万m3/a) |
| ①住宅生活用水 | 180L/d.人 | 17331人 | 3120 | 113.88 |
| ②配套服务设施(停 车场、商铺等) | 2L/m2.d | 48593m2 | 97.2 | 3.5478 |
| ③幼儿园、学校 | 30 L/d.人 | 720人 | 21.6 | 0.7884 |
| ④卫生站 | 30 L/d.人 | 100人 | 3.0 | 0.1095 |
| ⑤餐饮 | 30 L/人·餐 | 300人 | 9.0 | 0.3285 |
| ⑥绿化 | 2L/m2.d | 58092 m2 | 116.2 | 4.2413 |
| ⑦管道漏损及未预见用水 | （1）～（6）总和的15％计 |  | 505 | 18.4325 |
| 用水量合计 |  |  | 3872 | 141.328 |
| 其中：生活用水量（①+②+③+④＋⑤） |  |  | 3250.8m3/d |  |

注：*绿化用水由回用中水供给，不计入用水总量

③供水措施：

利用市政管网水压供水结合变频供水设备，以保证整个区域的生活等用水。

④消防：

（1）室外消防：沿干道间距120m设一座室外地面式消火栓。利用市政自然水压供给。

（2）室内消防：①地下车库属于III类汽车库，按规范设置室内消火栓及喷淋系统。②室内消防供水、水源。 ③九层以上设置室内消火栓、喷淋系统及弱电报警系统。

⑤排水：

项目排水采用雨污分流制。雨水由沿雨水管道，就近原则集中排入市政雨水排水系统，已改造完成的大洼大沟，已初步实现雨污分流，雨水沟断面为5.5×2.5m的矩形沟，该大沟总长度为2700m，收集了大洼片区的大气降水后在排入市西河。

项目各住宅单元生活污水通过化粪池处理后，通过小区排放支管，进入小区污水处理系统；商业餐饮厨房废水先经隔油池除油，然后排入化粪池生化处理后，通过区内污水排放支管，排至小区污水处理系统。卫生站产生的医疗污水，主要污染物有：SS、COD、BOD5、粪大肠菌群等，需单独预处理后再与其它生活污水一道进入小区污水经处理系统。小区污水经处理达标后，30％污水需进一步深度处理，实现中水回用；70％经处理污水经小区总排放口外排进入大洼市政污水管网，小区污水排放系统管径为D300。

目前，沿大洼雨水矩形沟排水系统两侧，已布设各一条直径为d1000的污水排水系统，项目区域外排的污水可与市政污水管网对接。项目区域雨污水流向为：小区总排口——大洼大沟市政管网——二桥污水处理厂。本项目区域排水走向见图2-3（贵阳市城区排水规划图）。

根据用水量预测，高地阳光经济适用住房小区生活、商业及幼儿园等（表2-3中①、②、③、④、⑤项统计）用水平均日用量为3250.8m3/d，按照《城市排水工程规划规范》，污水量可按日平均用水量的85%计算，预测小区污水产生量为2763.6m3/d。

3、暖通

①煤气：住宅小区采用管道煤气供热，煤气管网由煤气公司统一敷设。

②通风：项目地下车库，采用机械通风。

③采暖：项目区域不设集中供暖装置，各住户采取家用空调。

4、电气

负荷情况：

（1）总住宅面积386403.03m2，居住共5416户，按每户6kW计，用户负荷为32496kW。

（2）配套服务设施面积为34175.69m2，按40W/ m2计，KC=0.6，用电负荷为1367kW。

（3）地下室排气扇等200kW

（4）项目区用电总负荷：34063 kW。

※ 供配电

小区内设两座（10kV/0.4 kV）1600 kVA的箱式变电站对区内供电，要求功率数自动补偿，COSΦ≥0.92。

※ 负荷分类

消防，保安属一类供电负荷，其余视具体情况分为二、三类负荷。

※防雷及接地

每幢建筑均设计防雷保护装置，接地系统采用TN－C－S接地保护系统。

小区内设路灯照明,景观照明,光控开关控制，线路暗设，电源集中控制。

※ 弱电设计

（一）通讯

由当地电信局设若干电话分线箱，对小区内分片区接装直拨电话。

（二）有线电视

由当地有线电视台接入有线电视网供小区收视（每幢住宅设放大器箱）。

### 2.1.8项目耗用材料及施工设备

2.1.8.1项目耗用材料

“高地阳光经济适用住房”项目建设，需大量钢材、水泥、木材、砂石、标准砖等原材料。建筑墙体采用新型建筑材料空心砖，门窗材料采用密闭性、隔声、隔热性能较好的喷瓷铝合金。类比类似工程，本项目各类原材料消耗量，见表2－5（略）。

2.1.8.2施工设备

项目建设所需主要的机械设备有：挖掘机；推土机；塔吊；升降机；自卸汽车及其它小型辅助设备、工具等。

### 2.1.9建设工期与施工人员

项目建设工期为48个月，即2007年5月至2011年5月；施工建设期间，一般施工人员为400人左右，高峰期施工人数为500人。

### 2.2施工流程及排污分析

### 2.2.1施工流程

“高地阳光经济适用住房”项目建设的施工流程见图2.4（略）：

## 2.2.2排污分析

2.2.2.2施工期

本项目施工期对环境产生的影响是：施工噪声、扬尘、固体废物，其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。

1、 项目建设对生态环境的影响

“高地阳光经济适用住房”项目规划占地185006.53m2，在原城市坡荒地上建设，因此，项目占地将改变原荒地为城市住宅用地。

在项目区域内，现状为灌草地及项目区西侧边界为松树乔木类植被，项目建设对灌草地植被产生破坏影响。项目建成后，新增绿地58092m2，使项目区域绿化率提高至31.4%。

项目施工期所带来的负面影响较大，在平整场地、基础开挖、弃土石方临时堆放、材料运输堆放等各施工活动中，将增大施工区水土流失等，对生态环境产生一定影响。

2、空气环境

施工期空气污染物主要是施工扬尘，主要产生于土石方开挖、土地平整、管线铺设、弃土、建材装卸、 车辆行驶等作业。基础土石方开挖和建筑材料运输产生的扬尘，由于产生扬尘属间歇排放且源强较低，扬尘的影响范围主要在施工现场附近。据有关资料，施工扬尘主要来源于车辆行驶，约占扬尘总量的60％，影响范围一般在100m内。当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内（下风向150m处一般可达到空气质量标准二级标准的0.3 mg/m3），工地内TSP浓度为上风向的1.5-2.3倍，平均1.88倍，被影响区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3。采用先进的施工工艺，严格施工管理，采取污染防治措施,可将TSP污染范围基本控制在施工界内区域。

施工期间，运输车辆排放尾气，对空气环境产生一定影响。

为保证贵阳市空气环境质量，项目施工人员生活燃料需采用清洁能源――液化气，对大气环境影响小。

3、水环境

施工期的废水排放主要来自基坑开挖、混凝土保养、雨水冲刷形成的含SS废水，据资料类比，施工废水量约15 m3/d；主要污染物为SS，浓度一般为2000－4000mg/l，施工废水经沉淀池处理后可以回用于生产，不外排。

施工高峰期施工人员为500人，其生活用水量约100L/人•d，耗水量约50m3/d，生活污水产生量以80％计为40m3/d。污水中含主要污染物SS 200mg/l、COD 220mg/l、BOD5 120mg/l、NN3-N 25mg/l，污染物产生源强初步估算为：SS 8.8kg/d、COD 8.0kg/d、BOD54.8 kg/d、NN3-N 1.0kg/d。施工营地食堂污水经隔油处理后与其它生活污水一道经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，污水就近排入城市下水道后汇入大洼大沟至二桥污水处理厂处理，处理出水再进入市西河，对市西河水环境有一定影响。

4、噪声

施工期各工段施工的产噪声设备主要为推土机、挖掘机等，其噪声级一般在75dB(A)以上。施工期运输工具主要为大型载重运输车，如重型卡车、装载机等，其噪声源具有线源和流动源的特征，噪声级为80～85dB(A)。经类比，本项目施工期主要噪声源及其噪声级情况见表2-6（略）。

5、固体废弃物

施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工产生的固体废物。施工人数按最大500人/d，人均产生生活垃圾按1kg/d·人计，本项目施工期产生生活垃圾0.5 t/d，及时清运至贵阳市城市生活垃圾卫生填埋场。

施工期间产生开挖土石方约40万m3，项目将弃土石方清运至位于项目区域西侧的洼地内，将洼地回填土石方约30万m3，产生弃土石方约10万m3，将弃土石方清运至大关城市建筑垃圾填埋场。

2.2.2.2营运期

1、生态环境影响源分析

项目建成后，项目区土地利用功能发生了变化，由此改变了景观结构，由原有的自然景观变成了以构筑物为主的人工生态景观，生态系统的结构和功能发生了变化，由此带来物质和能量的流动方式的改变。

2、污染源分析

主要考虑入住居民、商业、餐馆、小学、幼儿园、卫生所等排污，以及各类车辆出入产生的污染。污染物主要为生活污水、生活垃圾以及汽车废气、噪声等，排污情况分析如下。

（1）污水

项目建成后，“高地阳光经济适用住房”产生的污水主要是住宅、餐饮、学校、幼儿园及配套服务设施产生的生活污水约2763.6m3/d，均为可降解的有机污水，主要污染物有：SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、动植物油（石油类）污水中各污染物浓度见表2－7。

表2-7    项目生活污水污染物产生量

| 废水类型 | 废水量 m3/d | SS |  | COD |  | BOD5 |  | NH3-N |  | TP |  | 动植物油 （石油类） |  | 粪大肠菌群个/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d | mg/l | kg/d |  |  |
| 住宅 | 2678 | 200 | 535.6 | 220 | 589.2 | 150 | 401.7 | 25 | 67.0 | 3 | 8.03 | 20 | 53.56 |  |  |
| 服务设施 | 83 | 200 | 16.5 | 200 | 16.5 | 120 | 9.9 | 20 | 1.66 | 2 | 0.166 | 20 | 1.66 |  |  |
| 卫生站 | 2.55 | 200 | 0.51 | 180 | 0.46 | 100 | 0.255 |  |  |  |  |  |  | 约20000 |  |
| 合计 | 2763.6 | — | 552.6 | — | 606.2 | — | 411.6 | — | 68.7 | — | 8.2 |  | 55.22 |  |  |

另有卫生站产生少量的医疗污水，小区卫生所位于小区9#楼一层，面积为500m2，无化验及检测设备，主要功能为小病门诊以及销售日常药品，主要服务于小区居民生活，废水排放量小，根据计算，本项目医疗废水量约为2.55m3/d。医疗废水主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS、粪大肠菌群及其它有机物等，需设置单独集水池经灭菌、消毒处理后，再与其他污水一道进入化粪池后，再进行下一级处理。

根据工程分析，项目生活和商业污水产生总量约为2763.6m3/d（含医疗废水）。本项目将在2011年5月建设完成，项目建成后运行期，小区产生的污水通过各单元化粪池生化处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过总排口接入中坝路已有市政污水管网至大洼大沟排水管线——三桥大沟——二桥污水处理厂处理后排入市西河。贵阳市二桥污水处理厂于2005年建成投产，本小区污水应自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过片区市政管网引入大洼大沟，最终进入二桥污水处理厂处理。

此外，按循环经济理念和贵阳市政府建设绿色生态城市的要求，项目应建立中水回用系统，中水回用水质标准见表2-8（略）。

按要求，中水回用量不小于30％，则本项目的中水回用量不少于830m3/d。污水处理后中水作为小区内的绿化、景观、道路清扫等用水。项目外排污水量为1933.6m3/d。

3）废气

废气主要为地下停车场排气筒废气、分散的地面停车场汽车尾气、商业区可能的餐饮厨房油烟排放竖井废气，以及居民饮食分散的燃气灶排放的烟气。

①厨房废气：

“高地阳光经济适用住房”所用热源为管道煤气。

“高地阳光经济适用住房”住宅区产生的废气，主要为厨房产生外排的烹饪油烟废气。根据类比调查资料表明，城市人口每人每日消耗动植物油以0.1kg/d计，则“高地阳光经济适用住房”共居住的17331人，年消耗食用油632.6t/a，在烹饪时按挥发损失约3％，则住宅厨房油烟废气产生量约18.98t/a。

商业餐饮的厨房的油烟采用静电除油烟方式后通过已建设的油烟排放竖井排空，分散的的厨房油烟气，采用抽油烟机抽排后通过排放竖井至屋顶上方2m直接排放。

②汽车尾气

汽车出入地下车库怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染因子为CO、HC、NOX等。其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车状况有关。本项目设有私家车停车位2708个（其中半地下车库、地面车位约2008辆、地下车库车位约720辆），主要以轻型汽车为主，参照《环境保护实用数据手册》，机动车用汽油的大气污染物排放系数见表2-9（略）。

（1）半地下、地面停车场汽车尾气：

进出停车场的汽车废气排放量与汽车车型、运行时间和车流量有关。本项目的半地下停车场大多为居民自用轿车，较为分散。汽车从小区入口至停车位之间进出的平均行驶时间按120s计，平均行驶速度按20km/h计，耗油速率按0.15L/km计。按一般情况，每辆汽车在小区每天进出2次，则在小区范围内每天耗油量＝2×120s×20km/3600s×0.15L/km＝0.2L。

则满负荷情况下，小区内平均每天半地下、地面停车场行驶汽车汽车尾气THC、NO2 排放量分别为0.97kg、0.90kg。

（2）地下停车场汽车尾气

本项目地下车库车位720辆的小型私家车，分布在11个车库内，一般高度为4m，平均每个车库可停车66辆。本评价取最不利条件，即考虑泊车满负荷状况时汽车尾气的影响，以1辆车每2～4小时进出各1次计算排放速率，而停车库排气筒废气的浓度按停车库体积及单位时间换气次数（6次/小时），计算单位时间废气排放量，再根据污染排放速率，计算停车库的污染排放浓度（表2－10（略））。

污染排放速率计算过程如下：一般汽车进出地下停车场的行驶速度要求不大于5km/hr, 进出口到泊位的平均距离按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间36s, 从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1-3s, 而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3 min，平均约为1min, 故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出地下停车场的平均耗油速率为0.20L/km, 则本项目每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L；每辆汽车进出1次停车场产生的大气污染物THC、NO2 分别为0.67g、0.62g。

3）噪声

本项目进出车辆主要为小轿车，噪声强度70—80dB；厨房油烟净化设备设置在厨房，噪声强度85—90dB；商业服务网点的社会噪声主要为综合食品店、百货商店等人群喧闹声，噪声强度约75—80dB；配套的水泵噪声在75dB左右。

另外，根据对中坝北路的交通噪声监测结果，评价周边公路对本项目声环境的影响。

表2－9   主要噪声源的声压级

| 序号 | 噪声源 | LAeq（dB） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车交通噪声 | 70～80 |  |
| 2 | 油烟净化设备 | 85～90 |  |
| 3 | 人群活动噪声 | 75～80 |  |
| 4 | 水泵 | 75 | 设置于地下室 |

4）固体废物

本项目产生的固体废物主要来自于居民的生活垃圾，及少量综合商场产生的固体废物等。居民生活垃圾产生量以每人1kg/d计算，则产生生活垃圾约6325.8t/a（约17.33t/d）；加上各商业辅助设施等产生的固体废物约3650t（约10.0t/d），共产生外排生活垃圾约9975.8t/a（约27.33t/d），及时清运至城市生活垃圾卫生填埋场。

5）外环境对本项目影响源分析

本项目作为居住小区，居住环境和质量尤其重要，评价中必须考虑外环境污染源对本项目的影响，根据影响程度作出相应的污染防治对策。根据现场踏勘，外环境对本项目的污染源主要有：

1、东面受中坝北路公路的汽车交通噪声的影响；

2、项目区域受北东方向距离约80m的益佰制药公司在中草药提取生产中，产生一定浓度的中药气体外排，对周围空气环境有一定影响。

# 第三章  建设项目周围环境概况

## 3.1拟建项目地理位置及交通（略）

## 3.2自然环境

### 3.2.1气候气象（略）

贵阳市地处亚热带温和湿润气候区，具有气候宜人，冬无严寒、夏无酷暑等特点，同时该区具有高原性和季风性气候特点，雨量充沛，气象类型属温热湿润型。

据贵阳市气象资料，主要气象要素如下：多年平均气温15.2℃，1月份平均气温4.9℃，极端最低气温-9.5℃；7月份平均气温24.4℃，极端最高气温39.5℃；年平均无霜期271天；年平均日照数1412.6小时，光能资源属低值区；年均降水量1198.9mm，历史最多年降水量为1760.8mm，最少年为749.6 mm；相对湿度77％。

根据贵阳气象台多年风频资料，风向以北东（NE）和南风(S)等风向为最多，年均静风频率为23%，北东风频率为17%，平均风速2.2m/s，最大风速10m/s左右。

主要灾害性气候：干旱、秋绵雨、霜冻、暴雨等。

评价区按贵阳市空气功能区划为空气环境质量二类区。

### 3.2.2地形地貌

评价区域为溶蚀峰丛—洼地地貌。建设场区位于洼地及斜坡下部地带，地形起伏较大；洼地较平缓。

评价区内最高海拔1320.6m，最低1196.39m，相对高差124.21m。项目选址区域地形西北、西南高东南低，场址与中坝北路间有25m路堑边坡。

### 3.2.3地层岩性

根据贵州省地矿建设工程施工公司《高地阳光住宅小区建设项目地质灾害危险性评估报告书》，拟建项目场地出露地层主要为三叠系中统安顺组（T1a）与松坎子组（T3ez）其次为零星分布于地势低洼处及缓斜坡上的第四系残坡积物，为：

1、第四系（Q4）：分布于地势低洼处及缓斜坡地带，以粘土为主，局部含碎石，土体结构松散，一般厚3-5m。

2、基岩为上三叠系中统松坎子组（T3ez）：灰、灰白色泥质白云岩，薄～中厚层状，节理发育，岩体较破碎，主要分布于拟建场区，厚120－260m。

3、基岩为上三叠系中统安顺组（T1a）：灰、灰白色白云岩，薄～中厚层状，节理发育，岩体较破碎，主要分布于拟建场区西面，厚50－120m。

### 3.2.4构造与地震

根据贵州省地矿建设工程施工公司《贵阳市大庆路地块小区建设用地地质灾害危险性评估报告书》，拟建项目场地地质构造为扬子准地台黔北台隆遵义断拱贵阳复杂构造变形区之阳关背斜西翼，出露地层为三叠系中统安顺组（T1a）与松坎子组（T3ez），地层产状较稳定，场内无断层通过，场地区域稳定性良好。

根据贵州省地震烈度分区图，评估区抗震设防烈度为VI度。

### 3.2.5区域河流水系概况

与本项目有关的河流为市西河、南明河。

市西河：发源于云岩区黔灵乡万鸡山，由北而南经小关水库—黔灵湖，在二桥与西支流改茶大沟汇合后，以NW—SE向穿越市区于朝阳桥附近汇入南明河。该河全长12.1km，集水面积42Km2。

根据贵阳水文站资料推算，枯水年(P=95％，1958)平均天然径流量0.458m3/s，枯水年最枯月(3月)平均流量0.146m3/s。该河由于受大量城市生活污水排入，水量增大，水质变差。根据《贵阳市地面水域水环境功能区划分研究》，该河现状水质为IV类，水质保护目标为III类，水质现状未达标。近年来，在贵阳市对市西河采取的综合整治工程、建设处理能力为4万m3/d的二桥污水处理厂建设及对上游污水进行处理等措施下，市西河水质有所提高。

与本项目相关的市西河城区河段功能区划为Ⅳ类水体，南明河水口寺下游河段为Ⅳ类水体。

本项目建成后产生的生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》二级标准后汇入城市排污管网至大洼大沟至二桥污水处理厂处理，处理出水进入市西河，最终在一中桥附近汇入南明河。项目排水与贵阳市排水管网关系，见图3.2（略）。

### 3.2.6地下水

地下水主要以空气降水进行补给，以迳流排泄为主。地下水主要有碳酸盐岩类岩溶水，碎屑岩类裂隙孔隙水和松散岩类孔隙水三类。评价区地下水主要接受大气降水补给，区域地下水流向由北向南。区域地下水概况，见图3.3。

### 4.2.7生态环境概况

项目地处亚热带湿润温和型气候区，植被类型属于亚热带常绿阔叶林带，原生植被以常绿、栎林为主。由于社会的发展和受人类长期活动干扰，原生植被已被破坏，演替的植物群落主要有马尾松及少量杉木林，大量的山地变成灌丛草坡和草丛草坡。全区植被分为自然植被和人工植被两类，自然植被有针叶林、落叶阔叶林及灌丛草坡；人工植被有用材林、经济林、农田植被三大类。用材林主要以马尾松、杉木为主的针叶林，经济林主要以果树为主，农田植被以蔬菜、水稻、玉米、油菜为主。

“高地阳光经济适用住房” 拟建项目位于城市区域，项目规划占地185006.53m2，在原城市坡荒地上建设，属于城市生态环境。因此，项目占地将改变原荒地为城市住宅用地。

在项目区域内，现状为灌草地及项目区西侧边界为松树乔木类植被，项目建设对松树林边缘、灌草地植被产生一定破坏影响。由于影响面积较小，加之项目建成后，新增绿地58092m2，使项目区域绿化率提高至31.4%。因此，项目建设对区域生态环境影响较小。

## 3.3社会环境概况

贵阳市位于贵州省的中部，是贵州省的省会，全省政治、经济、文化、科技、教育的中心，现辖云岩、南明、小河三城区，花溪、乌当、白云三郊区，及清镇1个县级市和开阳、修文、息烽3个县。南北长79公里，东西宽57km2，总面积8034km2，城区(云岩、南明、小河3个区)面积219.7km2。

云岩区是贵阳市城中心区之一，位于失去北半部，东、西、北三面与乌当区、高新区接壤，南面与南明区相邻，西北部与白云区交界。东西长13.5km，南北宽12.5km，全区总面积67.5km2（将三桥马王庙片区划入后，为69.76km2），其中山地占35.9％，丘陵22.2％，坝子（包括建成区）占41.8％，耕地面积337hm2，林地40230.1亩，水域1599.9亩。全区辖15个街道办事处、1个镇、124个社区居委会、13个行政村。2005年末，全区总人口55.49万人，其中少数民族7.3万人，人口较多的少数民族有苗族、布依族。

2005年，全区生产总值完成156.53亿元，财政总收入10.30亿元，地方财政收入6.96亿元，全社会固定资产投资79.89亿元，比上年增长11.52％。

初步调查分析，本项目选址周围无受保护的古建筑和文物古迹。

## 3.4项目区主要环境问题

“高地阳光经济适用住房”项目区所占地块主要为原城市坡荒地上，项目占地将改变原荒地为城市住宅用地。场区内及周边现状主要为建设用地、林地、荒地。

目前，片区的排水系统基本完善，实行雨污分流，已建设的雨污水系统沿中坝北路、大洼大沟敷设。片区内唯一单位为项目区北侧的益佰制药，在益佰制药生产中使用酒精等试剂对中草药原料进行萃取后的中草药渣，产生一定的含中草药和酒精气味外排，对空气环境产生短时的影响。由于该企业距本项目最北端区域距离约50m，项目区为北东风频率较高，因此，本项目区最北区域易受益佰制药含中草药和酒精气体的影响。

同时，项目区域易受中坝北路至贵遵公路匝道汽车通行产生的扬尘、交通噪声等对项目区的影响。

# 第四章  社会环境影响分析

### 4.1社会环境影响分析

### 4.1.1社会环境影响分析方法及内容（略）

### 4.1.2拆迁安置影响分析

在本项目区所占地块现状主要为原中坝北路西侧的原城市坡荒地，由开发商接手将原场区内坡荒地，进行商住楼开发。目前，项目区所占地块为一片城市坡荒地空地，因此，本项目建设不涉及拆迁安置问题。

### 4.1.3项目对区域远景规划的影响

云岩区是省会贵阳市城区的主要组成部分之一，是贵州省政府所在地和省级政府部门相对集中的区域，也是贵州省和各地、州、地区的物资双向流通的重要的集散地。贵阳市被辟为内陆开放城市后，这种地位就更趋明显和重要，这也决定了云岩区土地利用的发展方向。建设更加完善与有效的全省最大的商业、服务和交通中心，将是云岩区城区土地利用的主要方面。

本项目建设，是贵阳市云岩区良性和和谐发展的重要举措，不仅将为城区提供高标准的住宅用房，也将缓解中心城人口过度集中以及建筑密度过高等所造成交通拥挤、环境恶化等矛盾。本工程的实施，将完善贵阳市城市规划用地布局，促进中心城区旧城改造，改善城市中心区景观风貌，充分集约利用土地资源。该项目的实施，有利于贵阳市城区的发展，为城中心区的良性和和谐发展提供保障，对区域远景规划起着积极作用。

### 4.1.4项目对区域经济及产业结构影响

小区建成后，将使区域的面貌焕然一新，在一定程度上带动了周围土地的升值，能够促进区域土地及资源的开发利用；大量居民的入住将提升区域消费需求，这为片区服务行业的繁荣创造一定条件，在一定程度上促进第三产业的发展，有效促进城市的可持续发展。

### 4.1.5项目对提高人民物质文化生活及社会福利的影响

在贵阳市社会经济快速发展过程中，城市人口规模的快速增长，本小区的建设将在城中心区内为贵阳市人民提供一个各种服务功能齐全、环境优美的居住小区，为社会可提供5416户、约17331城市人口的居住问题，小区的建设和入住将在多方面影响区域的社会经济环境。

项目的建设，将给城市居民提供宜人的生活环境，满足居民的物质和精神生活的需要。

高地阳光经济适用住房建设是为了进一步满足广大市民迫切需要改善住房条件，解决贵阳市广大职工和居民经济适用住房问题和加快城区旧城改造速度而建设。

本项目建成后绿化率为31.4％，景观布置优美，及众多景观小品。不仅为选择其中的居民提供了较高质量的生活空间，也为周边住户和城市提供了优美的城市绿化景观，提升了周边住宅的品质，改善了人民物质文化生活条件。

本项目建设的绿色小区的形成，以清馨的空气质量和愉悦的景观环境，是本项目对周边居民带来的最大社会福利，对保障城市居民身心健康起到积极促进作用。

### 4.1.6项目对区域居民就业影响

小区建设将带来如下就业机会：

（1）工程建设需要大量施工人员，为贵阳市剩余劳动力提供了大量的直接就业机会；

（2）工程建设将会加速当地经济的发展，由此带来相关产业的繁荣，将间接带来大量的就业机会；

（3）小区建成后，大量居民的入住需要多方面的服务需求，如商场、餐饮、物业管理等，将间接提供大量第三产业就业机会；

（4）本项目只是转化地块功能，不占用新地，不涉及耕地占用问题，不涉及房地产行业中较为普遍的失地失业问题。

总的来说，工程的建设将直接或间接带来大量就业机会，从而改变原有的劳动力结构，单位职员及城镇个体劳动者将会有一定程度的增加。

### 4.1.7项目对区域不同利益群体的影响

1、对于周边居民和单位来说，本小区的建设，为周围带来了良好的环境和生态效益。

2、小区的建设，带来周边地块的升值，提高了城市开发潜力。

3、项目对公共设施影响

在工程建设期间，建筑材料和土石方运输对城市道路的交通有一定影响。建设中通过合理安排施工时间（主要为夜间运输），减轻了施工期间对中坝北路道路带来的交通压力。

在营运期，小区入住居民达到5416户。小区以每2个家庭设置一个汽车停车位，共设置停车位2708个。这些汽车均通过贵遵公路、中坝北路道路出入，对上述道路的交通有一定的影响。在交通影响预测中，出入中坝北路至贵阳城区道路的比例较大。根据有关资料，贵阳市家用车用于上班代步的比例约70％，则在上下班高峰期时段，中坝北路道路路段增加车流量平均均为83辆/h。根据中坝北路道路现状车流量监测结果，昼间最大车流量约为158辆/h，则小区车流量对贵阳至金阳新区道路的车流贡献为52.5％。中坝北路现状通行能力为双向4车道的二级路，按道路设计的通行能力，目前该路段车流量并不饱和。但在小区运行后，随着小区出入贵阳至金阳新区道路车辆的逐步增加，小区车辆的增加数量，将使行使在该路段的车流量迅速达到设计的车流量。在正常情况下，小区出行车辆对该道路影响不会太大。

但是，在高峰期一旦出现抛锚、交通事故等，极易引起道路局部拥挤、堵塞等现象。因此，建议交通部门加大对该路段道路的监管力度，才能使该段道路局部拥挤、堵塞等现象得到很大缓解，才能确保快速路的畅通。

### 4.1.8公共设施影响

本工程的建设，将同时完善片区的电信、电网、煤气等管道的同步铺设，将提高片区现代化程度和生活质量。总体上说，本安置工程的建设，对当地的公共设施有着积极的影响。

### 4.2贵阳市总体规划的符合性分析

根据《贵阳市城市总体规划（1996年－2010年）》，贵阳市的城市发展以“多中心分区式” 结构，在城区形成以中心区为市级中心，中心城区的城市形态采用“分散组团式”布局，由以建成区为主的中心团和规划建设的外围组团组成。中心团与外围组团间设置绿化隔离带，创造良好的城市生态环境。规划将与城市的经济社会发展相协调，调整城市建设用地布局结构，控制中心团的开发强度，并采取有效措施将城市建设重点逐步从中心分区向外围分区转移，完善各分区功能，使人口和产业达到合理布局。

本小区的建设，是贵阳市城市发展的需要，有利于加强城市基础设施建设，促进城市的和谐发展，给城市居民提供宜人的生活环境，满足居民的物质和精神生活的需要，将完善城市规划用地布局，促进中心城区发展和建设，改善了城中心区道路沿线景观风貌，改善了部分贵阳市居民的居住环境水平，充分集约利用土地资源。因此， “高地阳光经济适用住房”项目建设符合贵阳市城市发展总体规划要求，项目建设得到了贵州省国土资源厅贵阳国家高新技术产业开发区国土资源分局，土地使用权预登记证，黔筑高新预登【2007】字第01号。

为此，通过政策和经济手段引导土地开发商和土地使用者深入挖掘旧城的土地利用潜力，利用社会力量加大旧城镇改造的力度，提高旧城镇的土地利用强度和土地利用效益；在城市建设中针对各个项目制定科学明确的建筑密度、建筑容积率等指标，同时根据地租、地价理论，对城市建设中居住、商服和工业等用地进行合理布局，从而实现社会、经济、生态三项效益的统一。

# 第五章  空气环境影响分析

## 5.1评价区大气污染源调查

“高地阳光经济适用住房”项目区所占地块东侧紧邻中坝北路至贵遵公路匝道道路，西侧边界为松树乔木类植被，南侧为坡荒地，北侧约50m处为益佰制药。目前，区域污染物主要来自益佰制药生产中使用酒精等试剂对中草药原料进行萃取后的中草药渣，产生一定的含中草药和酒精气味外排，对空气环境产生短时的影响。以及中坝北路至贵遵公路匝道汽车通行产生的扬尘、尾气。

## 5.2环境空气现状评价

### 5.2.1环境空气现状监测资料

由于本项目评价区域位于东面银通花园经济适用住房小区直线距离约3km，因此，本项目区域现状空气质量评价引用《银通花园经济适用住房小区环境影响报告书》中由贵阳市环境监测中心站于2008年1月22日至24日进行连续3天监测的环境空气现状监测资料，见表5－1（略）。

### 5.2.2环境空气现状评价方法

采用单项质量指数法进行评价。

### 5.2.3评价标准

本评价环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，标准限值见表1-2。

### 5.2.4环境空气质量评价结果

从表5－1可以看到，本项目区域环境空气中SO2日均浓度变化范围为0.037～0.040 mg/m3，最大值标准指数为0.27；NO2日均浓度变化范围为0.026～0.044 mg/m3，最大值标准指数为0.44；PM10日均浓度变化范围为0.078～0.188 mg/m3，最大值标准指数为0.63。由此，可知评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10评价指数均小于1，表明监测污染物指标均没有超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，区域空气环境质量良好。

## 5.3污染气象特征

### 5.3.1气候概况（略）

### 5.3.2地面风特征

1、风向

根据贵阳市气象台地面气候资料统计出累年及各季地面风频，见图5-1（略）。贵阳属季风气候区，风向具明显季节性变化。冬季盛行NE风，夏季盛行S风。春秋两季偏北风与偏南风交替出现。就全年而言，偏北风频率为30.6%，偏南风频率为21.7%，静风频率为27%。

2、平均风速

贵阳气象台全年平均风速为2.2m/s，春、夏、秋、冬各季的平均风速分别为2.5m/s、2.0m/s、1.9m/s、2.2m/s。可见，春季的平均风速最大，其次为冬季，夏、秋两季稍小。总的来说，贵阳地区最显著的特点是风速较大，有利于污染物的输送扩散。贵阳市累年春、夏及全年各风向频率玫瑰图见图5.1（略）。

3、大气稳定度分析

大气稳定度是表征大气扩散能力的重要参数。在不同的大气稳定度下，无论是大气湍流场，还是污染物的扩散状态都具有不同的特征，按照《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-93）推荐的方法，利用贵阳市气象站的常规气象资料进行了大气稳定度的分类统计，统计结果见表5-3（略）。

从表5-3可见，贵阳市地区的大气稳定度常年均以D类为主。出现频率高达79.2%，其次为E类和F类，出现频率分别为6.9%和4.4%，A类出现频率最低，仅0.3%。四季的情形与全年基本类似，均以D类为主，春季E类频率较高，为5.1%，夏季为C类6.9%，秋冬季均为E类，分别为9.0%和7.2%，A类频率最低为零。

## 5.4 空气环境影响分析

### 5.4.1施工期大气环境影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如砂石、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算（略）：

根据贵阳市长期气象资料，主导风向为NE风，次主导风向为S风，因此施工扬尘主要影响区域为南西面、北面区域，对贵遵公路道路有一定影响。

在夏、秋二季，雨水偏少的情况下，施工扬尘产生几率较高，应特别注意防尘，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表5-6（略）为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

### 5.4.2营运期大气环境影响分析

1、停车场废气影响分析

“高地阳光经济适用住房”停车场有半地下、地面分散停车场和地下集中室停车场。半地下、地面停车场主要分布在小区东侧边界及其它处空地，沿小区环状道路内侧或外侧布置，共720个泊位。由于项目区域场地较为开阔，污染物易于扩散，因此，评价中不予考虑，重点分析集中式地下停车场。

在本项目整个小区住宅地下一层或二层均为集中的地下停车场，共11个、面积14417.11 m2。我国目前尚无为停车库制定的排放标准，本次评价参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放限值标准。

本次评价采用的具体标准值见表5－7（略）。

地下停车场释放的汽车尾气可以分为有组织排放和无组织排放。其中有组织排放为通过车库排气筒排出，无组织排放指车库在进出高峰时段内，由于车辆进出量大，车辆行进过程中对车库内空气的拉动而造成部分汽车尾气从出口处逸出无组织排放。

根据本评价工程分析中计算结果（表2-10），安置小区地下车库的THC、NO2的高峰排放速率分别为0.473、0.457kg/h，通过排气口排放浓度分别为1.37和1.32mg/m3，THC和NO2（类比NOx）达到最高允许浓度排放标准。通过地下车库专用排气口排出的THC和NO2，经过大气稀释，对外环境影响也将减小，其中THC的排放浓度已经小于周界外最高允许浓度，经稀释后，影响更小。

地下车库内NO2浓度亦可满足GBZ2-2002 《工作场所有害因素职业接触限值》标准限值浓度（NO2短时间接触容许浓度分别小于10mg/m3）。

总体上说，由于汽车尾气的排放并不是连续的，仅在进出车库时，废气的排放会使地下车库室内的污染物浓度升高。地下停车场可采用机械通风，通过排风管道将废气排出，对大气环境和保护目标的影响不明显。

本评价建议排气口设置在小区的绿化带内及区内隐蔽处，四周以植被加以装饰和掩盖，上面种植草坪、植物等遮挡、覆盖，不仅能遮挡住排气口，使其不影响小区整体美观，也在一定程度上通过植被对废气的吸收减少汽车尾气对周围人群的直接影响。

2、燃气废气环境影响分析

“高地阳光经济适用住房”小区内居民使用清洁能管道煤气，燃气废气的产生量及浓度均很小，且比较分散，对环境影响小。居民厨房中含油烟废气经建筑物中专用排气烟道引至高于楼顶排放，对环境空气质量影响较小。

3、餐饮油烟排放的影响

“高地阳光经济适用住房”小区临中坝北路道路一侧的1＃、2＃、3＃、4＃号楼的1、2层将布置商业等服务业，鉴于“高地阳光经济适用住房”小区所处位置概况及猛增的居住人口，商业用房中将有小型餐饮进入。

餐厅饭店将产生饮食业油烟，餐饮业外排烹调油烟气包括颗粒物及气态污染物两类。其中颗粒物粒径较小，一般小于 10μｍ，又分为固体、液体两种，且液体的粘度较大，所以餐饮业厨房烹调油烟气包含气、液、固三相。除了影响大气环境，油烟冷凝沉积将形成油污，附着在风机上和墙面上，影响建筑物美观和市容。因此，未经净化处理的油烟排放会恶化周围（约50m范围内）的环境和卫生，影响50m范围内路人及住户的生活和健康，必须加以治理。在油烟经油烟净化处理设施净化处理后，油烟废气达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，经排放竖井，集中向高空排放后，对周围环境影响不大。

4、益佰制药生产废气对小区的影响分析

益佰制药生产中使用酒精等试剂对中草药原料进行萃取后的中草药渣，产生一定的含中草药和酒精气味外排。由于，该企业位于本项目小区的东北方向且距小区最近处约50m，加之项目区域常年主导风向为NE，其产生的废气在主导风向的作用下，迅速扩散至本项目西南部区域，将对该区域空气环境产生一定影响。由于，该产生的废气属无毒、无害的含酒精气体和间断性排放，加之项目区域地形易空气扩散，因此，益佰制药废气对空气环境影响较小。

为了降低益佰制药生产废气对项目小区西南部住宅楼的影响，评价建议在沿小区北部靠中坝北路至贵遵路匝道口至小区中部一侧，设置高大的广告牌或种植高大乔木类树木，尽量阻挡该废气对项目区域的影响。

5、恶臭

恶臭主要是垃圾收集站产生的少量废气。

垃圾收集点的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，对居民生活会产生不良影响，必须加强生活垃圾的清运和管理，才能将垃圾臭气污染降到最低。

根据项目总平面布置图，“高地阳光经济适用住房”小区共设有2个小型垃圾收集点，分别建在小区西北侧和位于小区中心位置的5＃、6＃、7＃三栋楼的靠近6＃楼位置。由于项目区域常年主导风向为NNE，项目设置在小区西北侧的垃圾收集点的布局避开了主导风向对小区的影响，设置位置基本合理。但是设置在位于小区中心位置靠近6＃楼的垃圾收集点，在主导风向下，易对7＃、12＃、14＃号住宅楼产生臭气影响，虽然小区垃圾站为全封闭式，但小区垃圾收集点与最近的住宅楼之间最近距离小于20m的卫生防护距离。因此，评价建议：将该垃圾收集点设置位置进行调整至14＃、15＃号住宅楼交界处的通道顶端。只有这样，才能减小垃圾恶臭对小区住户的影响。

本小区的垃圾收集方式为：由小区物管在各住宅各楼层用垃圾袋把垃圾装袋密封后，搬运至垃圾站集中堆放，待城市环卫部门收集外运。由于垃圾中有机成分易变质，发出恶臭，如果停放时间过长，尽管垃圾处于密封状态，也易发出恶臭。因此，垃圾垃圾收集点应做好及时清运工作，保持其清洁卫生，防止蚊蝇滋生，可将恶臭影响减至最低。在此前提下，本项目垃圾中转站臭气不会对环境空气和居民造成明显的影响。

同时，配备除臭和消毒措施及冲洗、排水设施，把垃圾点置于较隐蔽处，亦可减小对小区景观环境的影响。在此前提下，本项目垃圾收集站臭气不会对环境空气和居民造成明显的影响。

# 第六章  水环境影响评价

## 6.1 片区排水及污染源调查

该项目所在地块位于城市区域，是在原城市坡荒地上建设。

项目区域北侧靠近中坝北路至贵遵路匝道，南侧为坡荒地，东侧为中坝北路，西侧为海拔为1320.6m的高山。由于项目区处在城市区域，评价区域污水管网已经较为完善，雨水通过小区雨水管，接入大洼大沟的市政雨水排水系统；小区污水从总排口处连接引入中坝北路已布设的市政排污管道进入大洼大沟排水管线经三桥大沟至二桥污水处理厂处理后排入市西河。项目区域现状仅有圣泉流云小区产生的生活污水和益佰制药公司产生生产废水。

## 6.2 项目区水环境现状评价

### 6.2.1 项目排水

本项目施工期及营运期污水均通过中坝北路已布设的市政排污管道进入大洼大沟排水管线经三桥大沟至二桥污水处理厂处理后排入市西河。

### 6.2.2 项目区域水质现状评价

1、监测断面

本项目地表水现状评价资料引用中国科学院地球化学研究所2004年编制的《贵阳市市西河治理工程水环境影响回顾（阶段）评价报告书》中由贵州省环境监测中心站完成的地表水监测资料（监测布点概况见表6－1（略），图6.1（略））和贵州省环境监测中心站于2006年3月24－26日，对贵阳市二桥污水处理厂进出污水连续3天的监测资料。

2、监测评价指标

监测评价指标为：COD、BOD、SS、NH3-N、TP。

3、评价标准

按照贵阳市地面水水环境功能划类规定，市西河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准，标准值见表6－2。各大沟执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准。标准值见表6－3 。

表6-2   地表水环境质量标准   单位：除pH外，mg/L

| 标准名称及代号 | pH | CODCr | BOD5 | 石油类 | TP | NH3-N | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类 | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤0.5 | ≤0.3 | 6 | ≤0.2 |

表6－3       各排水大沟执行标准值

(单位：色度－稀释倍数，PH－无，水温－℃，其余为mg/l)

| 指标 | 水温 | pH | SS | 色度 | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996 | 35 | 6-9 | 150 | 80 | 150 | 30 | 25 | 1.0* |
| 指标 | TN | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | Cd | 总Cr | Cr6+ | 总Pb |  |
| GB8978-1996 |  | 10 | 10 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |  |

4、评价方法

按《环境影响评价技术导则》 地面水环境（HJ/T2.3-93）及《地表水环境质量标准》GB3838-2002要求，采用水域环境功能相应标准，选取单项水质指数评价。

单项标准指数法。

pH的标准指数。

5、监测评价结果

大洼大沟粮食汽车场、三桥集贸市场、二桥污水处理厂进出废水监测结果及评价结果见表6－4（略）、表6-5（略）。

从表6-4可以看到，在监测期，大洼大沟粮食汽车场水环境监测断面水体中CODcr、BOD5、NH3-N、TP等各污染物三日均值指标均达不到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准要求，上述各污染指数分别超过（GB 8978-1996）二级标准的1.402、3.756、1.67和2.01倍。三桥集贸市场水环境监测断面水体中CODcr、BOD5、TP等各污染物三日均值指标均达不到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准要求，上述各污染指数分别超过（GB 8978-1996）二级标准的1.293、2.983、1.3倍；NH3-N三日均值指标满足（GB 8978-1996）二级标准，其污染指数为0.464。

从表6-5可以看到，由于贵阳市二桥污水处理厂污水处理设施进口处来水为市西河上游，其汇集了市西河上游各排水大沟的来水。因此，对该处进行监测来水应以《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准，进行水质监测。监测结果表明，在二桥污水处理厂污水处理设施进口处来水水质各监测指标中的SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、LAS、石油类等各污染物三日均值指标均达不到（GB3838－2002）IV类标准水质要求，上述各污染指数分别超过（GB3838－2002）IV类标准的0.464、5.66、8.33、2.756、6.99和5.4倍。

从二桥污水处理厂污水处理设施进口处水环境监测现状评价结果看，由于在二桥污水处理厂污水处理设施进口处汇集了沿各排水大沟两侧居民区、企业等各类污水，通过各排污大沟和排污管道集中汇入到二桥污水处理厂，导致在水体中各污染物超过（GB3838－2002）IV类标准指数倍数均较高，远不能达到相应的水质标准要求。

经二桥污水处理厂处理后外排污水，达到（GB18918-2002）B标准和（GB8978-1996）一级排放标准要求，彻底降低了上游污水对市西河水环境的污染影响。

## 6.3运行期水环境影响评价

项目排水采用雨污分流制。雨水由沿雨水管道，就近集中排入市政雨水排水系统，汇入市西河。

正常情况下，本项目生活污水通过小区化粪池处理后，进入中坝北路一侧已布设的市政排污管至大洼大沟污水排水管线后，进入三桥大沟，最终进入二桥污水处理厂处理，污水经处理后达标外排进入市西河。

1、评价内容

项目建成后，“高地阳光经济适用住房”产生的生活污水，均为可降解的有机污水。因此，本项目产生的生活污水进入化粪池经处理后，最终进入二桥污水处理厂处理，则需要达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准后即可外排。二桥污水处理厂达标排放尾水对市西河下游的影响较小。

现对本项目小区的水环境影响评价仅从本项目水质、水量两方面进行污水进入二桥污水处理厂的可行性进行分析。

2、污水排放标准

近期，本项目污水排放标准为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级，见表6-6（略）。

3、小区生活污水进入市政管网可行性分析

（1）水量可行性

在本报告书第二章中，已经论证了贵阳市市政雨污水管网内容及对小区生活污水的接纳能力。在正常情况下，现有市政管网完全可以接纳本项目污水。

（2）水质可行性

本项目生活污水采取传统的化粪池处理方法，处理后出水可达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准，且排水可生化性好，在进入贵阳市二桥污水处理厂处理，从水质上是可行的。

根据工程分析，项目生活和商业污水产生总量约为2763.6m3/d。按循环经济理念和贵阳市政府建设绿色生态城市的要求，项目应建立中水回用系统，中水回用量不小于30％，则本项目的中水回用量不少于830m3/d；项目外排污水量为1933.6m3/d。

二桥污水处理厂设计处理规模为4万m3/d，根据贵州省环境监测中心站对贵阳市二桥污水处理厂水质水量监测结果知，目前，二桥污水处理厂污水处理流量为3.574万m3/d，尚有约0.426万m3/d的处理空间。本项目运行后，将产生外排污水量为1933.8m3/d，仅占二桥污水处理厂剩余处理空间的45.4％。综上所述，二桥污水处理厂完全能够接纳和处理本项目产生的生活污水。

对小区通过化粪池处理的外排污水和中水回用处理的措施、要求和方法见本报告书污染防治措施章节。

4、小区污水排放对市西河水质的影响预测

本项目的污水主要由住宅生活污水组成，包含少量幼儿园、商业等污水。根据工程分析，生活污水排放量为1933.6m3/d 。

（1）预测模式

采用河流完全混合模式法进行水质预测。

C=CpQp+ChQhQp+Qh

式中：C—废水与河水完全混合后污染物浓度，mg/L；

Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Ch—河流上游污染物现状浓度，mg/L；

Qp—废水排放量，m3/s；

Qh—河流流量或库水出水量，m3/s。

（2）预测评价因子

预测评价因子为SS、COD、BOD5、TP、NH3-N。

（3）预测条件及参数

小区污水通过各单元化粪池生化处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，排入市政管网，最终汇入二桥污水处理厂，经处理达标后外排至市西河，以二桥污水处理厂处理出水水质，可视为是对市西河水环境的水质进行影响评价。其预测条件及参数见表6-7（略）。

（4）预测结果

根据完全混合模式，本项目污水经初级处理达到三级标准后排放，通过大洼大沟市政排污管、三桥大沟至二桥污水处理厂，现预测项目污水对大洼大沟、三桥大沟至二桥污水处理厂前水环境影响结果，见表6-8。经二桥污水处理厂处理后达标外排出水进入市西河，对市西河水环境影响较小。

表6-8   正常排放水质预测结果    浓度单位：mg/L

| 污染物 |  | SS | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区污水排放浓度 |  | 200 | 220 | 150 | 25 | 3 |
| 大洼 大沟 | 现状值 | 80.20 | 210.3 | 112.7 | 41.8 | 2.01 |
|  | 预测浓度 | 117.94 | 213.4 | 124.45 | 36.51 | 2.32 |
|  | 标准指数 |  | 7.11 | 20.74 | 24.34 | 7.73 |
|  | 小区带来增量 | 37.74 | 3.1 | 11.75 | －5.29 | 0.31 |
|  | 增量贡献率% | 40.71 | 0.47 | 1.43 | －0.127 | 5.42 |
| 三桥 大沟 | 现状值 | 86.47 | 194.0 | 89.5 | 11.6 | 1.3 |
|  | 预测浓度 | 97.72 | 196.58 | 95.49 | 12.92 | 1.468 |
|  | 标准指数 |  | 6.55 | 15.92 | 8.61 | 4.89 |
|  | 小区带来增量 | 11.35 | 2.58 | 5.99 | 1.32 | 0.168 |
|  | 增量贡献率% | 13.13 | 0.33 | 6.69 | 11.38 | 12.92 |
|  | （GB3838－2002）IV类 | － | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 |

由上表预测结果可以看到，由于本项目污水排放量相对大洼大沟、三桥大沟污径比小，虽然小区生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后外排至大洼大沟、三桥大沟，对大洼大沟水体中SS、CODcr、BOD5 、NH3-N、TP的增量分别是37.74、3.1、1.43、-5.29、0.31mg/L，其CODcr、BOD5 、NH3-N、TP各污染物标准指数为7.11、20.74、24.34、7.73倍，远远超过（GB3838－2002）IV类标准；对三桥大沟水体中SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP的增量分别是11.35、2.58、5.99、1.32、0.168mg/L，其CODcr、BOD5 、NH3-N、TP各污染物标准指数为6.55、15.92、8.61、4.89倍，也远远超过（GB3838－2002）IV类标准。由此可知，大洼大沟、三桥大沟原有水质均远超过（GB3838－2002）IV类标准，本项目污水排放对大洼大沟、三桥大沟水体中污染物增量有一定贡献，但其增量贡献率较小。因此，可知项目排水对大洼大沟、三桥大沟水体影响较小，也不会对二桥污水处理厂产生冲击性影响。

## 6.4地下水环境影响分析

场区内地下水不发育，埋藏较深，无地下水井泉点露头。

本项目建成后，将拥有完善的雨污分流排水系统，而且小区设计排水用重力流方式，不易造成积水，减小了污水下渗的可能性。在小区设计和施工中，采取了如下措施：进行基础和地坪防渗（固化），严格实施了“清污分流”；生活污水排放通过规范化的污水管，选用渗漏率极低的管材；项目区建设的化粪池按照规范化的图纸设计并施工，采取严格防渗措施。在正常情况下，生活污水的排放对地下水不会产生影响。同时，由于场区地下水埋藏较深，管道可能的渗漏带来的地下水污染可能性也较小。

# 第七章  声环境影响评价

## 7.1噪声现状监测和评价

### 7.1.1 噪声现状监测

1、现状调查

根据现场踏勘，高地阳光经济适用住房小区位于贵阳市云岩区三桥中坝北路西侧。地块呈南北狭长形分布，北端有一户居民住宅，及金桂园和益佰制药厂；东侧为中坝北路，道路对面为圣泉流云小区；南部和西部为山体，分布松林带，西部山峰200m以远，为贵遵高速三桥路段。评价范围内无大型工矿企业噪声源，沿线噪声源主要是交通噪声。本项目声环境敏感目标参见表1-1。

2、现状监测

（1）监测布点

根据本项目评价大纲，监测点布设见表7-1，图7-1（略）。

表7-1   高地阳光声环境监测点位

| 编 号 | 测点位置 | 位置方向 | 距本项目边界（m） | 环境状况 | 楼层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 居民住户 | NW | 10 | 邻中坝北路 | 1 | 昼夜各一次，连续两天 |
| N2 | 圣泉流云居民楼 | NE | 40 | 邻中坝北路 | 2 | 24h连续监测 |

- （2）监测因子

- 连续等效A声级LAeq。

- （3）测量方法

按照《城市区域环境噪声测量方法》（GB3096-93）进行监测操作，选用经检定合格的杭州爱华电子有限公司生产的AWA6128B型积分式声级计。

- （4）监测频次

N2测点昼间24h监测，每小时测量1次，每次20min，监测1天；N1测点昼夜各测一次，每次20min，连续监测2天。

- 昼间监测在6：00～22：00进行，夜间监测在22:00～6：00进行。

监测时同时按大、中、小车型纪录中坝北路小时车流量。

（5）监测单位：声环境现状监测工作，由贵州省交通环保监测站完成。

（6）监测结果

监测点位与外环境关系图见图7-2～7-3（略）。噪声监测结果见表7-2～7-3（略）。

中坝北路连续24h车流量监测结果见表7-4（略）。

### 7.1.2声环境现状评价

1、评价标准

声环境质量标准见表7-5（略）。

根据以上标准及贵阳市环境保护局《关于贵州恒旭房地产开发有限责任公司高地阳光经济适用住房建设项目环境影响评价执行标准的复函》，评价区域声环境质量执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

2、评价结果

代表性敏感点评价结果见表7-6。

表7-6    环境噪声现状评价结果      单位:dB(A)

| 监测点 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准 | 最大超标值 | 监测值 | 标准 | 最大超标值 |
| 北端居民住宅 | 60.5~64.8 | 70 | 达标 | 46.5~48.7 | 55 | 达标 |
| 圣泉流云居民楼 | 56.4~67.5 | 70 | 达标 | 42.0~64.9 | 55 | 超标9.9 |

从表7-6环境噪声现状评价结果中可以看到，小区北界居民楼昼夜声级均能达到《声环境质量标准》4类标准；圣泉流云小区住宅楼昼夜24h噪声监测结果表明，其昼间声级能达到2类标准，但夜间受中坝北路影响较大，夜间声级超标，最大超标值为9.9 dB(A)，超标时间主要集中在夜间10点至12点之间。

## 7.2噪声环境影响预测

### 7.2.1噪声环境影响预测内容

预测项目施工期各种设备噪声源对项目边界处及周边各单位、区域的声环境影响值。

预测项目营运期各种设备噪声源对小区内居民区的声环境影响值，以及外环境对区内居民的噪声影响。

### 7.2.2施工期噪声影响

1、噪声源

施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、混凝土振捣器、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声，因此，主要对机械噪声进行评价。

2、施工期噪声影响评价标准

根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），本项目不同施工阶段作业场界噪声限值见表7－7（略）。

3、评价方法和预测模式

施工期各工段施工的产噪声设备主要为推土机、挖掘机、空压机等，由于其移动速度和距离相对于声波的传播速度要小得多，可以当作固定设备声源对待（运输车辆噪声可看着流动的点声源），采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。公式如下：

Lp=LwA－20lgr－8

式中：Lp——距声源r处的声压级（dB）；

LwA——声源的声功率级（dB）；

r ——声源距预测点的距离，m。

4、施工期噪声影响

根据上述模式计算结果，施工场地各阶段噪声影响范围见表7-8。

●土石方阶段：昼间，距主要噪声设备10m处达到土石方阶段噪声限值75dB(A)的要求。夜间，距主要噪声设备30m处达到土石方阶段噪声限值55dB(A)的要求。

●基础施工阶段：昼间，距主要噪声设备10m处达到基础施工阶段噪声限值85dB(A)的要求。夜间禁止施工。

●结构施工阶段：昼间，距主要噪声设备30m处达到结构施工阶段噪声限值75dB(A)的要求。夜间，距主要噪声设备145m处达到结构施工阶段噪声限值55dB(A)的要求。

●装修阶段：昼间， 距主要噪声设备30m处达到装修阶段噪声限值65dB(A)的要求。夜间，距主要噪声设备120m处达到装修阶段噪声限值55dB(A)的要求。

表7-8    施工期各阶段距声源不同距离的等效声级预测结果

| 施工阶段 | 主要 噪声源 | 声功率级 [dB(A)] | 声源距离衰减，声级值LPAdB(A) |  |  |  |  | 声源特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 30m | 60m | 120m | 240m |  |
| 土石方 阶段 | 推土机 | 87.5 | 59.5 | 50.0 | 44.0 | 38.0 | 31.9 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 挖掘机 | 86.5 | 58.5 | 49.0 | 43.0 | 37.0 | 30.9 |  |
|  | 压路机 | 82.5 | 54.5 | 45.0 | 39.0 | 33.0 | 26.9 |  |
|  | 运输车辆 | 85 | 57.0 | 47.5 | 41.5 | 35.5 | 29.4 |  |
| 基础施工 | 冲击钻机 | 83.5 | 55.5 | 46.0 | 40.0 | 34.0 | 27.9 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 空压机 | 98.5 | 70.5 | 61.0 | 55.0 | 49.0 | 43.0 |  |
| 结构施工 | 振捣棒 | 96 | 68 | 59.5 | 52.5 | 46.5 | 40.4 | 工作时间长，影响较广泛，必须控制 |
|  | 电锯 | 106 | 78.0 | 68.5 | 62.5 | 56.5 | 50.4 |  |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 102 | 74.0 | 64.5 | 58.5 | 52.5 | 46.4 | 在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻 |
|  | 切割机 | 100 | 72.0 | 62.5 | 56.5 | 50.5 | 44.4 |  |

根据上述分析，施工期各施工阶段的达标距离见表7-9。施工期对场界噪声影响最大的是结构施工阶段，夜间超标影响距离可达145m。

表7-9  不同施工阶段噪声达标距离

| 施工阶段 | 噪声限值：dB(A) |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方阶段 | 75 | 55 | 10 | 30 |
| 基础阶段 | 85 | 禁止施工 | 10 | － |
| 结构阶段 | 70 | 55 | 30 | 145 |
| 装修阶段 | 65 | 55 | 30 | 120 |

5、施工期对噪声敏感点的影响分析

在“高地阳光”小区施工区域周边，声环境敏感目标不多，主要就是场界北侧的一幢居民平房，以及东侧的圣泉流云3幢沿街住宅。居民平房距施工边界较近，只有10m，位于场界施工道路北侧，受施工车辆噪声影响较大，在小区施工各个阶段，也均受到一定影响，在结构和装修阶段，昼夜声级均将超标。圣泉流云小区沿街住宅距项目边界较远，约40m，本项目昼间施工对其影响不大，在结构和装修阶段，如夜间施工也将带来超标影响。因此应加强施工期噪声防治，减小施工干扰；严格制定合理的施工时间，避免对场界周边住宅区域的影响。

### 7.2.3营运期噪声影响

7.2.3.1小区内部噪声影响

1、主要噪声源

本项目噪声主要来自汽车进出车库时的交通噪声、泵房噪声、配电房噪声、地下车库排风机噪声、住户空调等设备噪声及社会活动噪声等。根据类比资料，各主要噪声源的噪声级见表7-10、7-11（略）。

2、小区噪声影响分析

本小区入住后，小区车流进出、入住居民的油烟排风机、空调等各种设备及小区人群活动对紧邻的沿街住宅和小区本身等将带来一定的噪声影响。

（1）小区车流交通噪声影响

“高地阳光经济适用住房建设项目”可入住5416户，有停车位2708辆。

小区车行主入口布置在小区邻中坝北路靠中部，接中坝路，在小区最北端布置一个车行次入口，均面向中坝北路。地下车库均设置在沿中坝北路的第一排构筑物底层，其出入口均朝东开口，车辆通过小区主出入口进出，经小区环形道路和宅间道路，至地面、地下停车点。进入小区车辆进入地下车库，对车库出入口两端住宅将有一定噪声影响；进入小区地面的车辆对小区道路沿线的各栋住宅将有一定的噪声影响。

车辆在小区运行速度约20km/h，根据贵阳市其它小区车辆交通噪声影响监测结果进行类比，在不考虑其它噪声源的情况下，小区车流对小区沿线的噪声影响不会超过 《声环境质量标准》2类标准的限值要求。总体上看，小区车流对沿线环境噪声影响较小，在采取一定的噪声防治措施，如控制行车速度、禁止鸣笛等，小区车流对小区内部及外部的噪声影响将进一步减小。

小区内的汽车交通噪声有明显的时间性，随着住户出行和回家而变化，即在上下班高峰时间交通噪声会有明显的增加。在高峰期，小区物管应加强管理、有效疏通，把交通噪声影响减小到最低程度。

（2）配电房噪声影响

小区配电房设置在1#号楼地下一层，配电室为全封闭房屋，对噪声较高的变压器还用隔板加设封闭隔间。本次评价引用贵阳市“盛世花城”小区配电房的噪声监测结果作类比分析。“盛世花城”小区配电室设置方式与本安置小区相似，均设置在地面一层，楼上为住宅。由省交通环保监测站2008年7月对“盛世花城”配电室内的噪声监测结果为61.1~68.3dB(A)，配电室外噪声范围为55.6~59.0 dB(A)。配电室对小区的噪声影响未超过 《声环境质量标准》2类标准。“盛世花城”配电室变压器噪声对住户室内影响监测结果见表7-12。

表7-12  配电室噪声影响     单位：dB(A)

| 监测点 | 昼间声级 | 夜间声级 |
| --- | --- | --- |
| 配电室内 | 63.9 | 60.5 |
| 距配电室最近住户室内 | 39.7 | 38.9 |

由上表可以看到，小区配电室对住宅室内噪声影响微小。住户室内达到了比较安静正常的环境（噪音级在30～40分贝）。

（3）小区泵房噪声影响

小区水泵设置在地下，泵区一般噪声级为75~80 dB(A)。根据类比资料，地下室水泵房噪声对地面的噪声影响小于60.0dB(A)，小区水泵噪声对小区环境不会带来超标影响。

（4）其余设施噪声影响

住户安装的空调属于室外噪声源，有着明显的时间和季节变化，在炎热的夏季和寒冷的冬季空调使用率的增加也会使空调噪声增加；在小区房屋户型设计时统一考虑了空调的安装位置，空调位置设置在住户活动较少的房间外，减少了噪声对住户的影响。居民油烟烟机一般开时紧闭窗户，对相邻住户的影响较小。

小区地下车库通风、排风用风机安装了风机消声器，降低了风机的运行噪声和气流噪声向外传播，风机消声器的消声量高于25dB(A)。地下车库的排风口应进行消声处理，例如安转消声百叶等，以降低排风口气流噪声对小区及周围环境的影响，综合降噪效果应不低于10dB(A)。

小区临中坝北路一侧3#楼，布置有综合百货店，及在9#楼，或布置有餐饮及其他第三产业设施，社会生活噪声会对相邻的住宅带来一定噪声影响。此外，该区域或将设餐饮服务，其引风机及油烟净化设备噪声尽管影响面和距离不大，但由于噪声值较大（85~90 dB(A)），如不采取措施，对上下左右相邻住户有较大的影响。应选用低噪声风机和油烟净化器，同时加装隔声罩，避免餐饮扰民现象。

总体上看，小区内的噪声源声功率级一般在80dB以下，并且分散于整个小区内，采取相应的治理措施后对小区的影响基本达到标准要求，对小区及周围环境影响不显著。

7.2.3.2 外环境对小区居民建筑噪声影响

“高地阳光”小区建成后，将受到相邻道路的交通噪声影响。贵遵路位于小区西侧，车流量较大，由于相距200m以远，且小区相邻的西侧有较宽的松树林带阻隔，评价中仅预测东侧紧邻的中坝北路车流对小区入住居民带来的交通噪声影响。

1、预测模式

交通噪声预测模式采用环评导则中推荐的模式：

(LAeq)i＝Li＋10lg[Qi/(Vi·T)]－△L距离＋△L纵坡＋△L路面-13

式中：(LAeq)i──预测点接收到i型车辆昼间或夜间小时交通噪声值；

Li──第i类车辆距行驶路面中心7.5m处的平均辐射声级；

Qi──第i类车辆的昼间或夜间的平均小时交通量，辆／h；

T──评价小时数，取1h；

i──大、中、小型车；

△L距离 ──第i类车辆行驶噪声，昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为r的预测点处的距离衰减量，dB(A)；

△L纵坡──公路纵坡引起的交通噪声修正量，dB(A)；

△L路面──公路路面引起的交通噪声修正量，dB(A)。

 交通噪声与背景噪声合成

计算预测点昼间或夜间的环境噪声预测值(LAeq)预（交通噪声与环境背景噪声叠加值）的计算式为：

(LAeq)预＝10lg[100.1(LAeq)交＋100.1(LAeq)背]

式中：(LAeq)背——预测点预测时的环境噪声背景值，dB(A)。

- 2、计算参数的确定

 车流量

根据中坝北路现状车流量监测，道路昼间车流量最大为158辆/h，夜间车流量最大约为75辆/h。待小区建成后（2011年），其车流量将会有所变化：一方面，贵阳市车流量呈逐年上升趋势，将加大各条道路车流量，而且高地阳光小区建成后，本小区车流从中坝北路进出，也将增加中坝北路的车流量。因此，在本报告书预测中中坝北路昼夜车流量分别按300辆/h和100辆/h计算。

根据现状监测，中坝北路大、中、小车型比约为6.0％、20.0％和74.0％。

 车型

车型分类标准见表7-13。

表7-13  机动车辆分类标准

| 车 型 | 标定载重 | 标定座位 |
| --- | --- | --- |
| 小 型 车(S) | 3.5t 以下 | 小货、轿车、7 座（含7 座）以下旅行车等 |
| 中 型 车(M) | 3.5t 以上～12t | 中货、中客（7 座~40 座）、农用三轮、四轮等 |
| 大 型 车(H) | 12t 以上 | 包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车(40 座以上)、大货车等 |

注：大型车包括集装箱车、拖挂车、工程车等，实际汽车排放量不同，按相近归类。

 汽车辐射声级Loi的确定

各类车辆在不同车速下的平均辐射声级引用《公路交通噪声排放源试验》结果。根据中坝北路在本项目段的情况，不考虑△L纵坡和△L路面修正。

则各类型车的平均辐射声级见表7-14（略）。

 距离衰减量△L距离的计算

△L距离的计算公式如下：

当行车道上的小时交通量大于300 辆/h 时，△L距离＝10lg(r0/r)

当行车道上的小时交通量小于300 辆/h 时，△L距离＝15lg(r0/r)

r —等效行车道中心线至接受点的距离，m；

r＝(r1×r2)1/2

式中：	r1 ──接受（预测）点至近车道行驶中线的距离，m；

r2──接受（预测）点至远车道行驶中线的距离，m。

ro —等效行车道中心线至参照点的距离，ro=7.5m。

在计算中，不考虑地面吸收声衰减量△L地面、障碍物声衰减量△L障碍物等。

3、中坝北路交通噪声预测结果

根据上述模式计算，中坝北路交通噪声对沿线各距离段的影响情况见表7-15。

表7-15   交通噪声影响预测结果

| - 道路名称 | - 评价时段 | - 噪声预测值dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 15m* | - 20m | - 25m | - 30m | - 35m | - 40m |
| - 中坝北路 | - 昼间 | - 64.5 | - 62.9 | - 61.7 | - 60.8 | - 60.1 | - 59.5 |
|  | - 夜间 | - 59.3 | - 57.4 | - 56.0 | - 54.9 | - 53.9 | - 53.1 |

*注：以上距离值为预测点距干道中心线距离；预测中不考虑任何隔声。

“高地阳光”小区临中坝北路一侧的建筑物，从北到南依次为1＃楼、2＃楼、3＃楼，与中坝北路道路中心线最短距离为20m，根据上述交通噪声预测结果表，小区建成后，第一排建筑物的昼夜声级分别为62.9 dB(A)、57.4 dB(A)，昼间达到《声环境质量标准》4类标准，夜间超标2.4 dB(A)。

交通噪声对小区沿道路一线的第一排建筑物有一定影响，特别是夜间影响较大，必须采取有效噪声防治措施，以减小交通噪声对居民生活的干扰。详细的噪声防治措施见本报告书污染防治措施章节。

# 第八章  生态与景观影响分析

## 8.1生态环境现状

1、城市生态系统及特征

评价区域属典型的城市生态环境，是自然－经济－社会三者相结合的复合生态系统。城市生态具有如下特征（略）：

## 8.2生态环境影响分析

### 8.2.1建设项目对生态环境的影响特征

本项目的建设没有转变区域生态系统的类型。项目开发前其生态系统组成主要为城市生态系统中的建设用地。项目实施后，该区域生态功能没有发生根本性转化，但其土地利用格局、环境结构与服务功能都有无大的改变。

### 8.2.2施工期生态环境影响分析

1、土地利用格局的改变

“高地阳光经济适用住房”项目区所占地块主要为原城市坡荒地上，项目占地将改变原荒地为城市住宅用地。本项目的建设将改变场区内林地、荒地为建设用地的土地利用格局。小区建成后，将成为城市中经济适用住房建筑楼群，这一变化将使地块的功能发生改变，为此带来土地布局、资源利用率、区域环境品质、配套设施布局等方面的变化。这一变化对于城市中心区发展来说，无疑具有正向效益。

2、对植被影响分析

项目建设主要在项目区东侧场区（沿中坝北路西侧）内有少量、稀疏植被及少量灌丛。由于工程的建设，在基础、管道开挖中，对该区稀疏植被将受到不可逆的影响而消失，或被施工营地、施工道路、原材料堆放等工程设施所占，将造成灌丛等植物生物量的损失。但主要施工区植被多为灌丛，生物量损失不大。施工结束后积极覆土回填，加强绿化，可在一定程度上缓减植被损失的影响。

项目用地边界外的西侧山体，植被覆盖较好，本项目区不占用该地块，按设计规划将辟为安置小区绿化带。小区建成后，绿化率将达到31.4％，本项目建设过程中的植被影响将得到较好的恢复。

3、土壤结构的影响

施工期对原有生态环境最为显著的影响，是对占地部分原有土壤结构的改变，使其性质发生根本性变化。在施工过程中，要注意表层图土的剥离和保护，为小区今后绿化覆土所用。

4、水土流失的影响

在施工过程中，因运输材料、堆放材料，平整土地、搭建临时工棚等，不可避免的要临时占地、破坏部分植被，使这部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，新边坡的失稳、局部地带的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。

5、视觉景观的影响

施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响，建筑材料是按施工进度有计划购置的，但难免会有建筑材料余下来，放置在工棚或露天堆放、杂乱无序，从宏观上与周围环境不协调，造成视觉污染。

### 8.2.3营运期生态环境影响分析

1、环境结构的变化

小区建设后，小区绿化将有专职部门统筹规划管理，绿地面积达到58071m2，绿化率将达到31.4％，高于《贵阳市城市规划管理技术规定》中要求的居住区内公共绿地的总指标，即新建小区不少于1m2/人和绿化率不得低于30％的要求，整个小区居住环境将有较大的改观。

2、对生物多样性及生物系统结构的整体性和连续性的影响

小区建设在中心城市进行，不涉及植被、林地、耕地破坏，不会破坏生态系统地域的连续性和物种的多样性。居住小区建成后，将通过人工绿化方式进行小区绿化、景观设计，在人工绿化过程中大量种植香樟、棕榈、铁树、夹竹桃、竹等，培植草坪和乡土植物，增加了城市区域物种的多样性，且不会造成物种的入侵现象。

3、生活环境的改变

小区建设过程中，对项目所在地附近的单位的工作等环境产生一定的暂时性消极影响，在施工阶段，施工噪声以及施工废料的堆放等都会给附近单位的工作带来一定的干扰。小区建成后，将使周边景观得到美化，改善了生活环境，提高了生活质量，片区各项水、电、气、设施将得到完善，商业网点将健全，周围人群也将受益。当然，随着小区的建成，将使片区人口增多，出行车辆增多，加大了城市生活垃圾及生活污水负荷量，但是这些影响可以得到有效的控制，部分污水经处理达到中水回用标准后后，回用于小区绿化等，节约水资源；达标外排污水通过城市排污管道，最终进入二桥污水处理厂处理；专门的垃圾收集点，收集、清运垃圾。项目建成后，产生的影响总体上是正面的和积极的。

## 8.3景观影响分析

人口密集、绿地减少、污染加重是当今城市的共同处境，要处理好人和环境之间的矛盾，实现人居环境的可持续发展，需要科学的分析和正确的处理城市居住区与城市景观、居住区与周边环境、城市居住区内部环境等关系问题，设计出回归环境，回归人性的城市居住区。

### 8.3.1景观现状

本项目所在地位于贵阳市城市中心区边缘。项目原址为城市坡荒地，展现出一幅较为荒凉的景象，与贵阳市城市发展景观极不协调。

### 8.3.2建设项目景观影响分析

“高地阳光经济适用住房”小区建筑的总体分布呈沿中坝北路临街布置向内进行围合，商业服务设施沿中坝北路一侧布置，采取加大与公路的空间距离和绿化隔离带的设计，降低临街噪声对住宅环境的干扰；各住宅楼环状布置，通过小区道路相连，其间，花坪、草坪和各种绿化带密布，使建筑群与绿化网络相互交融，让居住建筑被绿化网络所包围，形成生态型小区。各种建筑依地势错落有致，为居民提供了理想的静谧而美丽的空间。

小区用地范围西侧的山头不作为建筑用地，在小区建设中通过景观设计，形成小区的绿化景观之一。

总体上说，项目建成后，对景观的影响是正面的，消除了原有单一、荒凉的荒坡地对周边景观的影响，大大改善了城区的景观欣赏度。

8.3.3.1视觉影响分析

本项目建设的13～18层中高高层住宅群，将建设形成错落有序、建筑风格不同、结构不同、功能不同的各种不同类型构筑物，各楼之间保持了相当的距离，对其它构筑物不产生视觉阻挡等影响。同时，本项目在群山怀抱中建设完成后，其建筑群与周围自然景观充分保持一致，从中坝北路的道路上将看到一片现代城市建筑群的平地拔起，彻底改变了过去仅有荒坡地的荒凉景象。由此，本项目建设有着良好的视觉冲击效果。

8.3.3.2景协调性分析观

本项目的建设将彻底改变原有景观面貌，以其独特的设计为当地增添一组具有时代气息的建筑群，对城市中心区的建设起到积极作用。

小区环境设计中，环境协调性是极其重要的元素。居住小区的规划要与周围的自然环境相互协调，充分利用规划设计手段，将住宅、道路、绿化、公建配套、市政配套在用地范围内进行精心合理的布置和组合，创造有序流动的小区空间系列。

1、小区与外部景观协调性分析

居住区的景观设计包括对基地自然状况的研究和利用，对空间关系的处理和发挥，与居住区整体风格的融合和协调。居住区景观的核心应该是生态的、自然的。小区处在城市中心区，其建筑设计中充分考虑到了小区所处位置的地理和环境特点：

（1）小区建筑群为34栋高层（13～18层）住宅，该中高层居住集中区的建设，不仅节约了宝贵的土地资源，保障了土地的充分利用，而且形成了片区标志性建筑。小区高楼构成了现代化的城市高层建筑群。从空间布置、建筑色调上，小区各高楼均达到了和谐，每栋高楼既有各自的鲜明特点，又有统一。

（2）本小区中高层建筑与西侧的山体遥相呼应，并未有突兀之感。小区建筑群周围为绿化带包裹，中心亦为绿化景观带。从空间视觉上看，小区的绿化带和绿化景观延伸了绿色长廊，小区建筑处在万绿丛中，与之相映成趣。

2、小区内部景观协调性分析

在“高地阳光经济适用住房”小区的建设中，将充分体现了上述设计理念，创造一个景观优美和谐的小区。

在小区的道路设计中，住宅区内部采用车行交通与步行交通相结合的形式，车行道路采用曲线，打破了直线形式在大空间略显呆板的同时突出其“通而不畅”的特点。步行道路亦采用曲线形式再配以转弯处不同的小品点缀，让人在去除单调的同时感受到一种移步异景的人性化设计。小区景观和建筑设计体现了如下特点：

1.整体性（全局观）

设计中依据小区所在的城市中心区定位，以景观体系形成小区的空间主线，使之既成为整体结构的有机组成部分，又与城市结构产生空间、功能、交通上的关联。

2.关联性（空间观）

综合分析区位条件及与周边环境的关系，从整体空间入手对本区进行规划定位，达到山（外部山体）和小区、城市的有机共融，建立山、小区、城市有机交融的景观框架。

3.独特性（形象观）

塑造根植于当地传统而又富于个性，特色鲜明的城市住区形象，改善了城市空间质量，提高了城市品味及经济效益。

综上所述，“高地阳光经济适用住房”小区的建设有机地结合了内部和外部环境的协调，从而对环境、景观产生正面影响，与城市的建设较为和谐。通过小区的建设，改善了项目所在地的居住环境，加强了区域内的植被覆盖率，美化了景观，创建了一个美好的人居环境。

## 8.4生态适宜性评价

根据本项目的特点，生态环境适宜性指标评价体系建立如下：

1、指标内容

舒适性指标：建筑容积率、绿地率

方便性指标：交通出入口设计、停车位

环保健康指标：环境质量、污染物排放

高效节能指标：资源、能源合理利用

美观指标：景观和谐度

2、各项指标评价标准

各项指标根据一定的标准打分，单项指标满意度分值最高为1.0。

① 容积率

本项目建成后容积率为2.35。容积率是衡量小区是否舒适的重要指标，容积率过高，小区建筑拥挤，空地率少，影响视野及景观。通常来说，容积率越低，对居民居住环境来说越舒适。但在城市小区，由于土地资源宝贵，容积率过低，土地利用率不高，资源不能充分利用，容积率过低也是不适宜的。评价城市中心区内的建筑小区，通常认为，容积率为5最理想，超过8或小于2为不理想。因此确定容积满意度（d1）为0.70。

② 绿化率

根据《贵阳市绿化条例修正案》规定，新建工程建设项目居住区的绿化用地面积与总用地面积比例不得低于30%。

本项目绿化率G为31.4%，因此绿化率满意度（d2）为1.0。

③ 交通出入口

新区建成后，小区人口增多，来往人流车流量较大，合理的交通出入口布局是保证交通通畅的必要条件。根据建筑总则的要求，建筑组团至少要一面临街，至少有2个不同方向的进出口，评价指标将这一要求作为较满意的标准。将2面临街，3个以上进出口作为“最满意”标准。

本项目1面邻街，2个不同方向车道出入口，据此本项目的交通出入口设计满意度为（1+1）/2＝0.88。

④ 车位

本项目建成后预计居住户数为5416户，而车位有2708个，所设计的车位已超出贵阳市一类建筑的相关规定，所以将车位满意度（d4）定为非常满意，得分为满分1。

⑤ 环境质量

本项目周围的大气环境质量良好，场区内部昼夜间声环境质量也能达到2类标准。此外，项目评价区域内的地表水（大洼大沟）超标较严重，所以环境质量满意度得分取0.6。

⑥ 污染物排放

小区内应保证污染物排放达到相关排放标准要求，由于本项目的污染物排放必须保证全部达标，所以其满意度（d6）为1。

⑦ 资源利用

本项目正在建设，在设计中已考虑中水回用，资源利用满意度指标为1。

⑧ 市政条件

本项目建成后，各项设施较完备，市政满意度得分取1.0。

⑨ 景观和谐度

景观和谐度是表示拟建项目与周围环境和谐程度的指标，由于本小区的建设改变了原来单一的卡丁车俱乐部的荒凉现象，在项目建成后，与周边景观较协调，小区的景观和谐度（d9）取0.9。

3、综合评价

根据拟建项目的建筑经济技术指标可计算出小区生态适宜性评价指标得分值，见表8-1（略）。

① 本项目的建设所在地处于贵阳市中心区，区内市政条件较完善。小区建成后，工程配套设施完善，污染防治措施较全，各项污染物均保证达标排放，对外环境影响小；小区交通便利，小区的出入口设置合理，且建筑景观效果好，与周边环境协调。

② 小区建成后，绿地率为31.4%，满足《贵阳市绿化条例》规定的绿化率30%的要求。

综上所述，本项目的生态环境满意度整体评分为0.91（满分为1分），从总体上说达到了中等偏上的水平。因此，整个项目的建设对该区域生态的影响从整体上来说是有益的，基本达到居住区生活舒适度的要求。

## 8.5本项目绿色生态小区指标

评价中将根据“绿色生态小区”建设的指标要求对本项目进行比照分析，提供本项目的各项对应指标，为有关部门的管理提供依据。

根据《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》，绿色生态小区的设计指标与本小区的各项指标比照结果见表8-2（略）。

通过本项目与绿色生态小区各项指标的比照分析可以看到，本小区立足于较高档楼盘，在设计和建设过程中采用了比较高的标准，在9大类指标中，超过半数指标均满足绿色生态小区建设标准。与绿色生态小区相比，不足之处主要在于：无法进行新能源使用（在贵州的楼盘，这一点均难以满足）；小区声环境不能达到绿色生态小区要求（城市中心区域难以满足）；绿化、景观、道路喷洒、公共卫生等用水不能利用中水。从总的要求看，本项目达到了居住区生活舒适度的要求，但距绿色生态住宅小区标准要求尚有一定距离。

## 8.6固体废物影响分析

### 8.6.1施工期固体废物影响分析

（1）施工期固废

施工固废主要指施工过程中产生的土石方。

本项目施工土石方开挖总量约为40万m3，主要包括管道开挖和建筑基础开挖及场地平整等。项目将弃土石方清运至位于项目区域西侧的洼地内，将洼地回填土石方约30万m3，产生弃土石方约10万m3。本项目弃方将运至距项目区约5 km的贵阳市大关建筑垃圾填埋场处理。

项目区域西侧的洼地，是在两座山体连接处，项目产生的大部弃土石方清运至处填埋，但是在两座山体连接处有一垭口，距贵遵高速公路直线距离不足100m，若不对在该处的堆排弃土石方采取相关的处理措施，则加大该区域的水土流失和对贵遵公路产生一定的景观影响。因此，评价要求，必须采取必要的挡土墙措施，阻挡随坡而下的弃土石方产生的水土流失；同时，加大垭口下方的绿化等措施，降低弃土石方在该处的生态环境、景观环境产生一定影响。

（2）施工人员的生活垃圾

项目施工期为4年，高峰期时最高用工人数约500人，因此，施工人员产生的生活垃圾按最高用工人数500人计算，主要为厨房垃圾、清扫垃圾等，不含有毒有害物质。生活垃圾产生总量约为730t（约0.5t/d）。必须在施工营地设置生活垃圾临时集中池，及时清运至贵阳市城市生活垃圾卫生填埋场，对生态环境影响小。

此外，装修期间产生一定量的装修垃圾，其中的油漆、涂料容器等固体废物不得随意抛弃，必须妥善处理，避免对环境造成较大影响。

### 8.6.2营运期固体废物影响分析

本项目建成营运后，产生的固废主要为生活垃圾，来源于居民住宅、商业生活垃圾、小学、幼儿园等。根据工程分析，居民生活垃圾产生量以每人1kg/d计算，加上各商业辅助设施等产生的固体废物约3650t（约10.0t/d），共产生外排生活垃圾约9975.8t/a（约27.33t/d），及时清运至城市生活垃圾卫生填埋场。

此外，小区卫生站产生少量医疗垃圾，集中收集后及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

小区生活垃圾集中收集后由贵阳市云岩区环卫部门定期运往贵阳市高雁城市生活垃圾填埋场统一处理，因此生活垃圾对环境产生的不良影响不大。小区内设置集中式生活垃圾收集点共2个，为全封闭式垃圾点。其尺寸为6m×6m×5m，完全有能力容纳小区各种垃圾。

### 8.6.3小区垃圾站设置合理性分析

贵阳市常年主导风向为NNE风，小区共设有2个小型垃圾收集点，垃圾点分别设置在小区的西北侧和位于小区中心位置的5＃、6＃、7＃三栋楼的靠近6＃楼位置。经对小区拟设置的垃圾收集点与结合贵阳市主导风向的分析，认为：设置在小区西北侧的垃圾收集点的布局避开了主导风向对小区的影响，设置位置基本合理。但是设置在位于小区中心位置靠近6＃楼的垃圾收集点，在主导风向下，易对7＃、12＃、14＃号住宅楼产生臭气影响，虽然小区垃圾站为全封闭式，但小区垃圾收集点与最近的住宅楼之间最近距离小于20m的卫生防护距离。因此，评价建议：将该垃圾收集点设置位置进行调整至14＃、15＃号住宅楼交界处的通道顶端。只有这样，才能减小垃圾恶臭对小区住户的影响。

# 第九章  环境保护措施及技术经济论证

## 9.1施工期环境保护措施

### 9.1.1施工期水环境污染防治措施

施工废水包括基础开挖、混凝土养护、机械设备洗涤水等废水，水量约15 m3/d；主要污染物为SS，浓度一般为2000－4000mg/l。施工中在较低洼区域建设2－3个、容积各在6m3左右的临时性废水收集沉淀池，收集施工中产生的废水，该废水经沉淀池处理后回用于施工中，不外排。

本工程施工期施工人员生活污水产生量为40m3/d，污水中含主要污染物SS 200mg/l、COD 220mg/l、BOD5 120mg/l、NN3-N 25mg/l。施工营地设置在临中坝北路道路一侧，中坝北路道路建设时已预埋城市排污沟。评价建议在项目施工营地设置旱厕，施工营地食堂污水经隔油处理后与其它生活污水一道经沉淀池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，污水就近排入城市下水道后汇入大洼大沟至二桥污水处理厂处理，处理出水再进入市西河，对市西河水环境影响较小。

### 9.1.2施工期噪声污染防治措施

由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：

1、降低声源的噪声源强

2、采用局部吸声、隔声降噪技术

3、强噪声源远离敏感点

施工单位按施工组织设计进行施工，施工场地进行了合理规划，统一布局，高噪声设备尽量远离周边声环境敏感区。在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（NE方向、约40m处的圣泉流云居民楼）的地方，降低噪声对声环境影响。

4、加强管理

严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的有关规定，特别是在晚上22：00时――次日6：00时，禁止使用强噪声设备。如有特殊情况必须夜间施工，需申报环保主管部门，获得批准后方可施工，并须公告附近单位、居民。

5、加强沟通

施工单位应及早同可能受噪声影响的单位和居民进行协调，征得理解，并在施工期设立热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善的处理。

### 9.1.3施工期固体废物处置措施

本项目施工区域不涉及拆迁问题，因此，也无拆除旧构筑物固废；项目施工期产生土石方开挖量共约40万m3, 填方量为30万m3, 弃方量约为10万m3。弃方将运至距项目区约5km的贵阳市大关建筑垃圾填埋场处理。

在项目区域西侧洼地堆排的弃土石方，是在两座山体连接处并有一垭口，为了降低随坡而下的弃土石方产生的水土流失，必须在垭口处下方采取必要的工程措施，建设一个高约20m，长约50m的挡土墙，阻挡、降低松散的弃土石方产生的水土流失对周围生态环境的影响；同时，加大垭口下方的绿化，尤其在挡土墙附近种植攀沿类植物（爬山虎）等措施，在降低弃土石方对该处的生态环境影响的同时，也降低了垭口处挡土墙对贵遵公路产生的景观环境的影响。

施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门集中处理，清运至贵阳市城市生活垃圾卫生填埋场处理，对生态环境影响小。

### 9.1.4施工期废气污染防治措施

在施工场区的土石方开挖、物料装卸过程中，必须在施工现场设置防尘围档，物料运输车辆应实行密闭运输，混凝土购买商品砼，不设混凝土搅拌站；按规范对工地建筑结构脚手架外侧设置了防尘网；可大大降低粉尘和扬尘对空气环境的影响。

在施工期应加强对产生的粉尘和扬尘进行控制。在施工现场周边设置符合要求的防尘围档，晴天施工，施工的路面应经常洒水，使路面保持湿润，减少扬尘；物料运输实行密闭运输，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏等，以减少汽车经过和风吹引起的道路扬尘。尽量降低施工期粉尘和扬尘对空气环境和沿线的影响。

### 9.1.5施工期生态环境保护措施

1、减少占地和扰动

2、对树木的保护

施工期间建设单位应该对该区域内的生态环境采取保护措施，尤其应保护好建设区边缘的林木，不要随意进行破坏；并对施工区域内的树木应给予保护，实在不能保护的需进行移栽。

3、对土壤的保护

虽然本项目施工区域无耕作的表层熟化土壤，但在施工期应尽可能通过集中堆存等方式保护开挖出的少量表层土壤，杜绝随意堆弃而造成的水土流失和资源浪费，做到物尽其用。待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土，使其得到充分有效的利用。

4、水土流失防治措施

（1）进一步优化主体工程设计:对住宅区、公建建筑区及垃圾收集点等进一步优化,并采取行之有效的水土流失防治措施,减少土石方开挖和废弃土石渣的堆放，防止废弃渣土乱堆乱放。

（2） 规范施工程序：优化施工组织和施工工艺,注重挡渣墙及护坡等水保工程施工时临时措施的布设；合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开雨季施工，适时开挖，减轻施工期造成的水土流失。

（3）工程各处开挖裸露除被建筑物、道路占用外，尽可能全部恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过绿化美化建设，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

（4）小区建设应满足消防及交通要求，尽量避免临时性改沟改路工程，造成新的水土流失区域。

（5）为了降低在项目区域西侧洼地堆排的弃土石方产生的水土流失，必须在垭口处下方建设一个高约20m，长约50m的挡土墙，阻挡、降低松散的弃土石方产生的水土流失对周围生态环境的影响。

（6）采取加大该回填土的绿化措施，充分利用回填弃土石方场地上方土地，进行香樟树等乔木类种植及对地面种植草坪等措施，在降低弃土石方对该处的生态环境影响的同时，也改善了该处及项目区的景观环境。

### 9.1.6装修期间的污染防治措施（略）

## 9.2运营期环境保护措施

### 9.2.1运营期地表水环境污染防治措施及其技术经济论证

1、根据项目区位置和性质，本项目采取雨污分流制。雨水通过管道收集系统收集，排入中坝北路市政雨水排水管网排放，作为市西河景观生态用水。在高地阳光经济适用住房建设项目的小区设计中，每栋商住楼均配有生活污水化粪池，小区商业餐饮废水必须经隔油池处理后，进入小区化粪池处理及小区少量医疗废水需设置单独集水池经灭菌、消毒处理，再与其他污水一道进入化粪池处理，各类污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，部分污水进入小区中水回用深部处理站处理，部分污水通过总排口接入中坝北路已有市政污水管网至大洼大沟排水管线——三桥大沟——二桥污水处理厂处理后排入市西河。贵阳市二桥污水处理厂于2005年建成投产，本小区污水应自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过片区市政管网引入大洼大沟，最终进入二桥污水处理厂处理。部分污水通过中水回用深部处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）标准后，将回用于小区作为地面清洁、绿化、景观用水。

贵阳市环保局针对本项目情况，要求本项目污水回用率达到30％，为此，本次评价提出中水回用30％的措施。

为了达到以上目标要求，本评价建议，在项目设计中将中水回用措施纳入建设内容。

1、本项目中水回用量确定

本项目共产生生活污水2763.6m3/d，按30％中水回用的要求，本项目中水回用量应不少于830m3/d，考虑到污水变化系数，本项目中水回用设计规模确定为900 m3/d。高地阳光经济适用住房小区部分生活污水经自建污水处理、中水回用深部处理站处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）的要求后，可用于地面清洁、绿化、消防、厕所便器冲洗、景观用水等不与人体直接接触的杂用水。既能满足绿色社区的要求，又能使水资源利用最大化。

2、中水回用出水水质要求

中水回用水质标准详参见表2-8《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。

3、中水回用处理方案及工艺比选

（1）污水处理站场址选择

根据本项目地形条件，结合现场踏勘、项目总图布置和给排水布置、污水回用工程处理站管网铺设的合理性，污水处理站可选择的场地位于小区第4＃、5＃栋楼中间通道的东部顶端区域的地势较低地带，该区域标高为1219.30m是本项目区最低区域。同时，也是距小区外围沿中坝北路敷设的主干道市政排污管网最近，且交通方便，供水、供电条件好，离规划的居住集中区、幼儿园、小学、商业区域均较远，对整个景区景观影响较小。从地形条件上看，小区生活污水可以通过自流，进入小区地埋式污水处理系统。

在该处设置污水处理站，有利于收集小区居民生活集中区的污水；从地形上看，处理后中水易于回用于西部及西北部大片绿地；加之，拟采用地埋式污水处理工艺，臭气对周围环境影响小，本次环评推荐在该处设置污水处理站，将处理后中水回用于清洁、景观、绿化等用水。

（2）中水处理设备规模

项目生活和商业污水产生总量约为2763.6m3/d，按循环经济理念和贵阳市政府建设绿色生态城市的要求，项目应建立中水回用系统，按要求，中水回用量不小于30％，则本项目的中水回用量不少于830m3/d，由于小区污水变动系数较大，在设计中可考虑按900m3/d处理规模进行，即处理量为45m3/h（以每天运行20h计算）选择工艺设备。

（3）中水回用处理方案及工艺比选

近年来，适用于住宅小区的小型污水处理站和污水处理设备的技术开发发展迅速。目前小区生活污水的处理技术属于成熟技术，本评价将根据国内常用的成熟技术，结合小区污水量、污水水质，选择适宜的污水处理系统。

方案1：地沟式污水土地处理工艺

工艺流程见图9-1（略）：

方案2：一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺

工艺流程图（略）：

（4）污水处理方案比选及技术经济论证

从工艺技术效果方面考虑，各方案在去除BOD5、COD、SS、氨氮方面性能基本相同，但A2/O工艺（设备+消毒）除磷、脱氮效果优于地沟式污水土地处理系统，其主要原因是：A2/O工艺厌氧、缺氧、好氧是独立空间，因此脱氮、除磷能稳定控制，而地沟式土地处理，在无植物生长的冬季，除磷脱氮效果较差。

从施工管理操作方面考虑，地沟式污水土地处理技术现场施工时间长，但运行管理操作较为简单。

从占地方面考虑，由于小区红线规划范围已确定，土地资源宝贵，生活污水处理站面积受条件限制，不允许大面积土地用于污水处理工程。地沟式污水土地处理技术占地面积较大，而一体化净水设备占地较小，满足住宅小区项目用地要求。

两工艺方案经济比较见表9-1（略）。

从以上方案比选可以看到，地沟式污水处理技术工艺在投资、电耗、运行成本、管理操作方便程度均稍优于一体化净水处理设备工艺。但在最关键的占地和处理效果指标上，后者占地远低于前者（少占地约9倍），而且后者的脱氮除磷效果也稍优于前者。因此，本评价推荐后者，即采用处理能力45 m3/h一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺。

采用一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺处理本项目生活污水，然后回用，投资不算太大，占用地表面积小，运行费用可以承受。

从技术、经济方面看，采用一体化净水设备（A2/O+过滤+消毒）工艺处理后生活污水进行绿化、清扫小区等用途，是可行的。

（5）污水消毒工艺比选

污水处理站的出水中BOD5、COD及SS等主要污染物处理达标后，水中还有大量的病菌，特别是粪大肠菌群，为使出水完全达到回用标准，对上述工艺处理后的出水还需采用消毒工艺。目前常用的消毒工艺指标比选见表9-2（略）。

（6）污泥处理及处置工艺

本评价推荐的一体化净水设备，有较长水力停留时间和泥龄，污泥性质接近稳定，因此无需厌氧消化；另一方面污泥厌氧消化需占较大面积，经济性也差，同时由于本工程污水处理规模不大，污泥量小，为了加强污水处理站脱磷效果，减少磷的二次释放，本评价推荐污泥处理处置工艺为：

剩余污泥——污泥池——吸粪车定期运往贵阳市高雁生活垃圾卫生填埋场处置。

（7）中水回用途径、去向

本项目中水回用量830m3/d，均可用于项目区域地面清洁、绿化等用水。本项目绿地率为31.4%，及绿化面积约为58092 m2，绿化用水量约为116m3/d，小区清洁、清扫水用量估计为80m3/d，还剩余中水634m3/d。本项目剩余中水的去向可考虑采用泵提至小区西部、西北部山体绿地，该山体绿地面积大，浇灌用水量大。

（8）中水回用其它需关注问题

中水处理设施建设中，必须完善运行管理、投资，甚至水价等机制。必须明确管理主体，由开发商、物管、业主委员会协商解决。

### 9.2.2运营期地下水环境保护措施

保证污水管道的采购质量和安装质量，本项目除房间、主干道地面完全水泥硬化外，其余为可渗水地面，充分利用了含丰富有机质的绿地和铺有渗漏砖的人行道将雨水补充给地下水。

### 9.2.3运营期噪声污染防治措施

1、内部噪声污染防治措施

本项目内部噪声源治理主要对地下停车场进出口、配电房、风机、新型干式中央空调机等噪声的治理。

（1）在小区噪声敏感点（学校、幼儿园等）处及各住宅楼区域处，设置禁鸣标志。

（2）在小区噪声敏感点（学校、幼儿园等）处限制车辆行驶速度在15km/h以下。

（3）地下车库排风机采用加装消声器和隔声罩措施。

（4）配电房设置在室内对住宅室内噪声影响较小及新型干式中央空调机处设置隔声间并禁止夜间工作。

（5）物业管理部门加强商业噪声和住户室内装修噪声的管理，禁止采用高音方式叫卖商品和在正常休息时间内作商品宣传活动及室内装修工作。

2、外部交通噪声污染防治措施

（1）对于高层住宅窗户，使用胶粘玻璃（夹胶玻璃），规格为3mm玻璃+0.38PVB+0.38mm玻璃。PVB 夹胶玻璃具有非常好的隔音效果。3+3夹胶玻璃隔声量达到25 dB(A)，接近同等尺寸中空玻璃隔声量。通过住宅窗户玻璃隔声材料的选择，有效地降低外环境对小区的噪声影响，保障了小区各住宅高度均能获得较为安静的起居空间。

（2）对位于小区东侧的从北到南依次为1＃楼、2＃楼、3＃商住楼，与中坝北路道路中心线最短距离为20m，中坝北路交通噪声将对上述区域产生直接影响。因此，对东侧的1＃楼、2＃楼、3＃商住楼的住宅窗户，使用胶粘玻璃，有效地降低外环境对小区的噪声影响，可大大降低外部噪声对住户的噪声影响。

（3）住宅户型设计时，应尽量优化户型，采用工程措施，尽可能降低交通噪声对居民的影响，面临交通道路一侧应布置对声学质量要求不高的房间，如厕所、厨房等，对声学质量要求高的书房和卧室等应布置在相对安静的一侧，即背向公路的一侧。

（4）利用绿化控制噪声。

### 9.2.4营运期固体废物的处置措施

小区的生活垃圾全部实行袋装、集中处理或外运。居民生活垃圾由物管人员统一收集于垃圾收集间。垃圾收集站共2处，设计中分别位于小区西北侧9#楼的西侧和位于小区中心位置的5＃、6＃、7＃三栋楼的靠近6＃楼位置的区域。由于项目区域常年主导风向为NNE，项目设置在小区西北侧9#楼西侧的垃圾收集点的布局避开了主导风向对小区的影响，设置位置基本合理。但是设置在位于小区中心位置靠近6＃楼的垃圾收集点，在主导风向下，易对7＃、12＃、14＃号住宅楼产生臭气影响，虽然小区垃圾站为全封闭式，但小区垃圾收集点与最近的住宅楼之间最近距离小于20m的卫生防护距离。因此，评价建议：将该垃圾收集点设置位置进行调整至14＃、15＃号住宅楼交界处的通道顶端。只有这样，才能减小垃圾恶臭对小区住户的影响。

为了防止恶臭对小区影响，垃圾收集点则须做到收集间全封闭，垃圾不外漏，配有除臭和消毒措施及冲洗、排水设施。收集间的垃圾由市政环卫部门直接运至贵阳市城市垃圾填埋场处置。转运车应与垃圾收集方式相配套，专车专用，转运车必须封闭，转运车的噪声应符合噪声污染控制标准，在小区时速限制为20km/h。整个垃圾的收集、运输过程，操作应该封闭。

小区卫生站产生少量医疗垃圾，应妥善收集后及时送指定的医疗垃圾处理中心进行统一处理。

对中水回用设施产生的剩余污泥，由吸粪车定期运往贵阳市生活垃圾卫生填埋场处置。

### 9.2.5营运期生态环境的保护措施

根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。据《绿化环境效应研究》（冯采芹，1992），绿地的城市生态补偿能力见表9-3（略）。

建设项目要充分利用区域温和、湿润的气候，长期坚持不懈地搞好小区内部绿化，整个小区绿化要选择常绿、花期长的树种，注意平面绿化和垂直绿化相结合，结合构筑物造型，努力建成质量较高景色更美的生活小区。

### 9.2.6营运期空气环境保护措施

1、厨房废气

由于小区采用清洁能源，且厨房油烟主要是入住居民日常做菜时产生的油烟，其排放量及排放浓度都很小并由专用排气烟道至楼顶排放。因此，小区内居民厨房废气对周围大气环境的影响较小。

2、商业用房废气

商业用房废气指小区内可能的餐饮废气，排气烟道应与主体建筑一并考虑，做到同时设计同时施工。含油烟气须采用高效油烟净化设备净化，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）后由专用烟道排放。

3、地下车库废气

本项目的地下车库汽车废气从专用烟道排出，车库中的NO2和非甲烷总烃浓度较高，因此要确保送排风系统的正常运行，且排气速率应不少于6次/h。此外，考虑到车库位于居住楼和中心绿化带地下，建议将送风口设在绿地区域，并采取适当的装饰处理，既保证送风质量又与周围环境相协调。此外，专用排气筒应远离人群活动和居住场所，高于人的呼吸带，以减少对人群的影响。

4、地面汽车废气

小区道路行驶和地上停车场停放的汽车的尾气排放属于无组织排放，对小区空气造成一定的影响。产生的汽车尾气易于扩散且排放量相对较小，同时由于地面停车场所在位置地势开阔，空气流动好，停车场废气对大气环境的影响不明显。

5、外部公路汽车尾气及粉尘对小区空气污染的防治

临公路的一侧，设置10m以上宽的绿化带，结合噪声防治，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木。既美化了环境，也起到有效地净化空气、防治噪声的作用。

建议加强小区道路的管理措施，人车分流，停车场需设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速带来的汽车尾气影响。

## 9.3环保设施

建设项目环保设施一览表见表9-4。

表9-4  小区环保设施一览表

| 污染源 | 污染物 | 污染治理设施名称 | 数量和规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业用房 废气 | 含油烟气 | 油烟排放竖井、油烟净化装置 | 1套，高度高于自身建筑2m | 《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001） |
| 地下停车场 | CO、THC、NO2 | 地下停车场废气抽排系统 | 停车场设排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
| 小区 排污系统 | COD、BOD5、NH3-N、TP等 | 化粪池，餐饮加隔油池， 排污管网 生活污水处理站（30％中水回用） | 化粪池若干，隔油池1套 一套 一套 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002） |
| 项目区雨水 |  | 雨水收集系统 | 一套 |  |
| 垭口处 | 水土流失 | 挡土墙 | 50×20m |  |
| 回填土洼地 | 水土流失 | 绿化 | 种植树木、草坪 |  |
| 外部道路 | 交通噪声 | 胶粘玻璃 | 13层及以上住宅 | 《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）2类 |
| 项目区固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集站 垃圾收集点 | 2个 若干 |  |
| 生态环境 |  | 绿化措施 | 绿化率31.4％ |  |

# 第十章  地质灾害影响分析及环境风险分析

## 10.1环境风险影响分析

本项目重点评价施工期、运营期的地质灾害风险、地下停车场废气风险及生活污水事故性排放风险，针对不同风险提出防范措施。

### 10.1.1施工期的风险分析

1、施工作业风险

（1）高度大于2m的临空（街）作业面，因无安全防护设施或不符合，造成外脚手架、滑模失稳等坠落物体（件）打击人员等意外。

（2）因设计方案、误操作、防护不足等造成发生施工场所及周围已有建筑及设施损坏、人员伤亡等意外。

2、施工期地质灾害及高填方风险

根据贵州省地矿建设工程施工公司编制的《贵阳高地阳光建设项目地质灾害危险性评估报告书》，本项目施工区建设切方高0∼32.5m，填方高0∼7.8m。拟建道路形成0∼29.6m永久性边坡，引发切方区临时性边坡及永久性切方边坡滑坡、崩塌及填方边坡滑塌等地质灾害使施工人员及设备以及拟建道路、拟建构筑物工程遭受地质灾害危害的可能性小∼大，危害程度小∼大。

针对本项目将约施工中产生的约30万m3土石方清运至位于项目区域西侧的洼地内回填。由于该洼地，是在两座山体连接处的一个宽约50m的垭口，距贵遵高速公路直线距离不足100m，堆排弃土石方高度约20m，若不采取相关的处理措施，不但加大该区域的水土流失和高填方滑塌风险影响，同时，也对贵遵公路产生一定的景观影响。

### 10.1.2地下停车场废气风险分析

1、地下停车场废气风险分析

汽车尾气中主要污染因子为CO、NO2等。

根据《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2－2002）的规定， NO2短时间接触允许浓度为10mg/m3，时间加权平均浓度为5mg/m3。本小区地下停车场面积14417.11m2，停车车位807个，THC高峰期排放速率为0.473kg/h，NO2的高峰排放速率为0.457kg/h。在通风排气系统正常工作状态下，排放浓度二者分别为1.37和1.32mg/m3，满足上述标准要求。但在通风排气系统出现故障时，地下车库废气不能与外界交换，汽车持续排放的废气在地下车库累积，车库内NO2浓度达到短时间接触允许浓度的时间为240min，达到时间加权浓度限值的时间为120min。因此，地下停车场如果出现机械抽排风设备故障，将会产生一定的事故风险。

此外，进库汽车尾气超标排放、排气筒堵塞、特殊气候条件等情况下，地下车库的废气浓度累积量将增加，也将会产生一定的事故风险。

### 10.1.3污水风险排放分析

本小区属房开项目，污水性质较为简单，在正常情况下，项目污水通过小区化粪池及经污水处理设备自行处理达标后通过市政管网进入大洼大沟，最终进入二桥污水处理厂处理后排放，对市西河水环境影响小。

但在污水未经污水处理设备处理，直接排入城市河道的非正常排放情况下，将对地表水体带来一定的污染。

### 10.1.4火灾风险分析（略）

### 10.1.5地质灾害影响分析

10.1.5.1项目区域地质灾害现状分析

根据贵州省地矿建设工程施工公司编制的《高地阳光住宅小区建设项目地质灾害危险性评估报告书》可知：

1、地质灾害危险性大区

项目区A01∼A07楼、B01∼B09楼、C01∼C09楼及D01楼。场地位于缓坡地带，场地平整过程中切方高0∼32.5m，填方高0∼7.8m，切填方边坡由泥质白云岩构成，引发切方边坡滑坡、崩塌的可能性大，填方边坡滑坡、滑塌可能性大；A01∼A07楼西面，平场后将形成永久性切方、填方边坡，场区施工人员及设备遭受其切方边坡滑坡、崩塌，填方边坡滑塌的可能性大，危害程度大。

2、地质灾害危险性小区

1）位于场地北部绿化带，施工过程中基本不进行切、填方活动，场地平整切、填方高度小于3.0m，工程建设遭受地质灾害可能性小，危害程度小。

2）绿化带及休闲广场基本保持原始地貌形态，遭受地质灾害可能性小，危害程度小。

评估区地形起伏较大，地貌类型单一，隐伏岩溶较发育，破坏地质环境的人类工程较强烈，评价区地质环境复杂程度为中等程度。

评估区内现状条件下地质灾害不发育，拟建项目遭受现状地质灾害危害的可能性小，危害程度小。

10.1.4.2项目区域地质灾害性预测分析

贵州省地矿建设工程施工公司编制的《高地阳光住宅小区建设项目地质灾害危险性评估报告书》中，根据拟建的高地阳光经济适用住房建设项目规划设计方案，结合区内地质环境条件及建设工程的规模，建设引发地质灾害的可能性预测。

拟建项目区域工程活动主要为切、填方及基础开挖。项目切方边坡高度0-32.5m，填方高0-7.8m，与拟建道路形成0-29.6m永久性边坡，引发切方区临时性边坡以及永久性边坡滑坡、崩塌及填方滑塌等地质灾害使施工人员及设备以及拟建道路、拟建构筑物工程遭受地质灾害的危害的可能性小～大。

根据评估区的地质环境条件，结合拟建项目特点，将拟建场区及引发地质灾害可能影响的范围划分为1个地质灾害危险性大区和2个地质灾害危险性小区。

在地质灾害危险性大区，建设工程遭受切方、填方边坡滑坡、崩塌、滑塌可能性大，危害程度大。建设适宜性差，必须采取安全可靠的工程防治措施消除地质灾害隐患后，方适宜建设。

因此，项目在设计和施工中一定要注意项目区域地质灾害问题，对于地质灾害危险性大区，必须对可能发生滑坡和崩塌的切方边坡、发生滑坡的填方边坡、地下室基坑边坡采取切实、可靠的防治措施，消除地质灾害隐患后，方适宜工程建设。

在地质灾害危险性小区，建设工程建设引发和遭受地质灾害的可能性小，危害程度小。

## 10.2风险管理及减缓风险措施

### 10.2.1施工期风险防治措施

（1）在国家现行法律、法规的指导下，建立和完善建设施工安全地方政府规章、制度体系，出台配套的实施细则，依法管理。贯彻国家《安全生产法》，建立“企业负责、国家监察、行业管理、社会监督”的安全生产管理体系；落实建设施工安全责任制。建立政府部门城市建设施工安全和企业方项目施工安全联动应急救援预案和运行机制。制订和实施对项目施工安全承诺和现场安全管理绩效考评（评价）制度。促使企业建立和完善施工安全长效机制。

（2）应加强和完善施工安全监督机构建设。制订和实施现场大型施工机械安装、运行、拆卸和外架工程安装的检验检测制度。

### 10.2.2营运期风险防治措施

1、建筑物火灾预防措施

（1）建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施

（2）加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让小区所有人员掌握防火知识和手段。

2、地下停车场废气风险防范措施

（1）保证废气抽排系统正常运行

（2）加强监督检查

（3）强化污染物浓度监控

（4）建立应急机制

3、生活污水风险排放防治措施

（1）加强市政管道和小区污水管道、污水处理设备设施的维护管理，定期检查、排除排水管网、污水处理设备存在的故障、隐患，杜绝各类污染事故的发生。

（2）做好设备保养工作，如果处理设备不正常，要及时检修，保证污水处理效果。一旦出现管漏或堵塞，立即通知相关部门进行抢修疏通，同时用抽水泵将泄漏处的污水排入附近城市下水道。

## 10.3地质灾害风险的防治对策措施

（1）拟建场地基槽施工时应注意防水，确保基础施工安全；场地局部地段平场后填土较厚，填土在自重密实过程中，易产生地面自陷和开裂，建议对填土较厚地段进行处理，防止室内外地坪开裂。

（2）对工程建设形成的切、填方边坡及地下建设开挖的基坑应及时采取支挡、分级支挡、锚固和放坡等工程防治措施处理，对回填地基，除选择力学强度高的石料外，还需采取分层填筑。碾压夯实等措施。

（3）施工进行中坚持“信息化施工，动态管理”，遵循“先勘察、再设计、先治理、后建设”的原则，以避免引发基岩顺层滑坡、滑塌。尤其是对项目区A01∼A07楼北面切方边坡，建议采取相应支护工程措施：C01∼C05楼位于中坝北路路堑边坡顶部，在建筑荷载加载作用下极易引发滑坡、崩塌，建议对该建筑适当增大基础埋深，并对边坡进行加固处理；以及道路施工工程中形成的各路段路堑边坡、路基边坡，建议对边坡实行支护处理。

（4）建议对平场切方边坡采取自上而下、分段开挖的施工办法；对填方区回填施工时，建议进行分层填筑碾压夯实，并对形成的填方边坡进行及时支挡。基坑开挖施工时应及时采取基坑支护措施，确保施工安全。

（5）中坝北路路堑边坡已作支护，但在持续风化和降雨等作用下，易产生滑坡、崩塌地质灾害，尤其注意工程施工过程中基础开挖对边坡影响，建议在施工阶段采取必要的边坡支护措施。

# 第十一章  公众参与

## 11.1公众参与的目的（略）

## 11.2公众参与的原则（略）

## 11.3调查对象

为充分了解社会各界对贵州恒旭房地产开发有限责任公司建设项目的建设意见，切实保障受影响人群的正当权益，本项目环境评价组采取了户级访谈和机构访谈两种形式来进行调查和意见征询工作，评价单位于2007年12月在项目片区进行了较为广泛的公众参与调查。

（1）调查范围：项目所在地各主管部门、企事业单位和居民；

（2）调查对象：包括受建设项目直接和间接影响的单位、个人、关注项目的单位和个人、环境行政主管部门、以及相关的行政主管部门；

（3）调查对象构成：调查对象涉及机关、行政、事业单位以及长期居住在该区域内的社会各界人士；

（4）代表性：调查对象具有广泛的代表性；

（5）随机性：对调查区域内的调查对象实行随机调查。

## 11.4公众参与工作方式

1、以建设方——贵州恒旭房地产开发有限责任公司为主进行，评价单位协助。

2、按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，项目建设单位于2007年12月20日在项目区域现场张贴公示。对公众公示建设项目施工期环境影响信息及接受公众参与意见的联系人、联系电话等，以便及时了解公众对本项目建设的基本态度、要求、建议等。公示期10天，见附件（1，略）及公示张贴照片1（略）。

在项目环境影响报告书基本完成后，2009年2月向公众发放第二次公告，向受项目直接影响和间接影响的公众公布建设项目可能造成的环境影响及环境影响评价的初步结论，同时将公告在中国科学院地球化学研究所网址上公布http://www.gyig.ac.cn。见照片2（略）。

3、建设单位与评价单位在本项目区域的公众参与调查过程中，采用填写调查表等方式，调查公众对本项目建设的意见和要求。

调查公众个人样本采取小型座谈会与现场随访相结合的方式，团体样本采取现场随访相结合的方式。

## 11.5公众参与调查内容（略）

## 11.6公众意见调查结果统计（略）

### 11.6.2调查结果

（1）《公众调查表》个人调查结果

见统计表11-4（略），调查结果表明：

①当地群众绝大部分赞同本项目建设（86％），认为项目对促进区域发展有较大作用（71％）。

②大部分居民认为项目对生活、工作和健康有好的影响（90％），2％的居民认为有不好的影响，但可接受；8％的居民认为无影响或不知道。

③绝大部分群众对项目选址表示满意（95%）；不满意或无所谓的均为5。

④当问及项目建成后的主要环境问题时，大部分居民首选水污染（68％），其次是生态破坏（27），对于噪声污染、空气污染，认为不是主要问题。

⑤当问及项目施工期的主要环境问题时，大部分居民首选噪声污染（60％），其次是大气污染（56％）。

⑥对于项目建设对区域的综合影响，绝大部分群众认为项目建设是正面的（89％），认为项目建设可以改善人民住房条件（73％）、提升城市品味（33％）、展现省城风采（25％）、解决就业（18％）。

⑦大部分居民对小区建设的污染防治提出了建议，认为应加强小区的绿化建设，加强噪声防治。

（2）团体调查结果

见统计表11-5（略），调查结果表明：

①大部团体对项目的建设持支持态度，肯定建设项目选址，认为项目将促进区域经济。

②大多认为项目对生活、工作及健康有好的影响。

③各团体认为项目建成后对环境的影响主要为噪声污染，施工期的主要影响包括噪声、大气、弃渣等影响。

④各团体均认为建设项目对地区的综合影响是正面的，将改善人民居住条件、增加就业、提升城市品味。

⑤各团体对污染措施的建议是：加强生态环境保护和绿化。

### 11.7建设单位对群众意见所采取的措施

在《公众调查表》调查结果中，尽管大部分人，支持本项目建设，仍有5人（5％）的调查公众对本项目的建设表示反对。这些公众全部为普通市民。他们认为项目建设占地将对项目区域山体带来破坏和影响，在公众参与调查中，他们表达了自己的不满。

评价单位与建设单位进行沟通后，建设方贵州恒旭房地产开发有限责任公司迅速作出了反馈，表示：将加大宣传力度，采取一定措施加强对项目区边界林地的保护。目前，他们已经对其实施了项目区边界修建堡坎等保护措施。

第十二章   环境管理与环境监测

## 12.1 环境管理（略）

12.1.1 环境管理机构及职责（略）

### 12.1.2 加强宣传教育提高全民环境意识（略）

### 12.1.3环境管理措施

1、施工期的环境管理措施

（1）施工前认真编制施工组织计划，做到文明施工。

（2）将环保主要内容体现在建设项目工程施工承包合同中，对施工方法、施工机械、施工速度、施工时段等，要充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声、污水等对周围环境的影响，要有行之有效的处理措施，并建议建设单位将此内容作为工程施工招标考核的重要指标之一。

（3）建设单位在工程施工期间，要认真监督施工单位环保执法情况，了解施工过程中施工设备、物料堆置、临时工棚、施工方式对生态环境造成的影响，以保证施工对周围环境不产生严重的干扰，若发现噪声影响周围单位、居民区的正常工作、生活时，应适当调整施工作业时间或作业程序，并采取防噪措施。若发现严重污染环境情况，建设单位有权给予经济制裁，并上报环保部门依法办理。

（4）在整个工程建设期，应建立严格的制度以监督环保措施的执行，对各类监测数据应认真加以记录、整理及保管建档，从而加强施工期的环境管理。

（5）工程竣工时，要全面检查施工现场环境状况，施工单位应及时清理占用的土地，拆除临时设施，清除各类垃圾，恢复被破坏的地面，使本项目以良好的环境投入运行。

2、运营期的环境管理

（1）进行环境质量考核

协助环境行政管理部门，围绕水、气、声展开区域环境质量达标情况考核。水环境标准：GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类；大气环境：GB3095-1996《环境空气质量标准》二级，《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)；噪声：《社会生活环境噪声排放标准》(GB3096-2008)2类、4类。

（2）开展环境质量监控

（3）进行环境质量监测评价

（4）污水排污口的管理

## 12.2环境监测

### 12.2.1施工期

在高地阳光经济适用住房建设及使用过程中，为掌握小区的环境质量，应开展环境监测工作，实施单位应具备相关资质，并及时向贵阳市环保局通报。

1、环境空气

监测布点：项目场地中心区域

监测项目：TSP

监测频率：每年两次，夏季和冬季各一次

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

2、区域噪声

监测布点：项目区东侧约40m处的圣泉流云小区

监测项目：Leq(A)

监测频率：按国家环境监测规范进行。

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

### 12.2.2营运期

在项目的建设尤其是建成后的运营期间，环境监测应成为一项规范化的制度。对项目主要污染物排放情况进行定期监视性监测，为有关部门执行各项环境法规和标准，以及环保方面的决策行动提供准确、可靠的监测数据和资料。必须明确监测主体，由开发商、物管和业主委员会协商解决。

1、环境空气

监测布点：中心区域

监测项目：PM10、NO2

监测频率：每年两次，夏季和冬季各一次

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

2、水环境

监测布点：项目排污口。

监测项目：CODMn、BOD5、NH3-N、TP四项。

监测频率：每季一次

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

3、区域噪声

监测布点：幼儿园、小学靠东侧住宅区边界处

监测项目：Leq(A)

监测频率：按国家环境监测规范进行

质量保证：采用国家环境监测总站制定的统一规范的方法进行监测，确保监测数据的准确性和可比性。

数据报表：采用国家环境监测总站制定的统一规范的报表格式。

## 12.3环境工程监理内容

### 12.3.1监理目的与监理任务（略）

### 12.3.2施工区环境监理

环境监理工程师具体监理内容，见表12－1。

表12－1   高地阳光经济适用住房建设项目环境监理内容一览表

| 环境监理的目的 | 实施环境监理的目的是使施工现场的环境监督、管理责任分明，目标明确，并贯穿于整个工程实施过程中，从而保证环境保护设计中各项环境保护措施能够顺利实施，保证施工合同中有关环境保护的合同条款切实得到落实。 |
| --- | --- |
| 环境监理的任务 | 工程施工阶段的监理任务是：管理，即有关监督、环境、质量和信息的收集、分类、处理、反馈及储存的管理；协调，即对业主和承包商之间、业主与设计单位之间及工程建设各部门之间的协调组织工作；控制，即质量、进度、投资控制。 |
| 环境监理内容 | 工程区周边地表水水质的保护，不得低于原有的水质标准。 |
|  | 对城市生态环境、高边坡、高填方、水土流失区域等进行例行巡视。 |
|  | 加强施工废水的管理，提高废水回用率，降低废水外排对南明河水环境的影响。 |
|  | 大气、噪声进行监控和控制措施，降低施工期对周围敏感点的影响。 |
|  | 生活垃圾和生产弃渣按指定地点堆放，及时处理。 |
|  | 对施工人员集中住地要进行定期卫生防疫。 |
|  | 检查工程建设区内的水土保持，公共设施配套建设等内容。 |
| 工程监理方法 | 流动检查：在现场进行流动检查，这种检查除靠感官外，主要靠仪器设备监测。 |
|  | 蹲点监守：这是一种相对固定的检查方式，监理人员一直坚守在现场，检查整个过程可能出现的环境问题。 |
|  | 指令文件：监理工程师通过签发指令文件（通知单、备忘录、情况记录等）指出各种环境问题，提请承包商注意。 |
|  | 采用例会制度和报告制度等。 |

## 12.4环境保护措施

高地阳光经济适用住房建设项目在建设过程中，需采用各种环境保护措施，降低项目在建设过程中对周围环境的影响，见表12－2。

表12－2   高地阳光经济适用住房建设项目环境保护措施一览表

| 时段 | 污染种类 | 污染源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染 | 基础开挖、土石方回填产生的粉尘和扬尘。 | 优化施工方法、施工技术以便减粉降尘； |
|  |  | 砂石料、水泥装卸等产生的扬尘； | 采用封闭运输，装卸场地定期洒水降尘。 |
|  |  | 施工车辆在运输过程中产生的扬尘和汽车尾气； | 运输车辆多为大型运输车辆，施工运输车辆应选用符合国家有关标准的车辆，保证尾气达标排放。 |
|  | 生产废水 | 拌合混泥土溢流废水、工器具的洗涤废水。 | 沉淀处理后的废水回用。 |
|  | 生活污水 | 施工人员生活污水 | 沉淀池处理后，排入城市下水管网。 |
|  | 声环境 | 施工机械及运输车辆噪声 | 1、必须选用符合国家有关标准的施工器具，运输车辆噪声符合(GB1495-79)《机动车辆允许噪声标准》，其它施工机械符合(GB12523-90)《建筑施工声界限值》。 2、加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声，对扰动较大的机械设备使用减振机座降低噪声。 3、施工运输车辆夜间应尽量减少车流量，在居民密集的路段设置限速、限鸣笛的标志牌。 |
|  | 固体废物 | 工程开挖的弃渣、弃土 | 工程施工中的弃渣，不得堆弃，及时清运至城市建筑垃圾场，使工程弃渣的水土流失量减少到最低。 |
|  |  | 生活垃圾 | 施工人员的生活垃圾，必须集中收集，并集中运至城市垃圾填埋场进行处理。 |
|  | 生态环境 | 项目区西侧弃渣堆场 | 弃渣堆场垭口处挡土墙、场地绿化等。 |
| 运 行 期 | 生活污水 | 生活污水 | 产生的生活污水进入一体化生活污水处理设施处理后，部分回用，部分进入新庄污水处理厂处理。 |
|  | 声环境 | 交通噪声 | 在小区入口局部敏感地段，调整声环境敏感房间使用要求及加设双层玻璃、设置禁止鸣号、减速等标牌，实现和降低汽车对声环境影响的控制。 |
|  | 固体废物 | 生活小区等产生的生活垃圾 | 集中收集，并集中运至城市垃圾填埋场进行处理。 |

## 12.5环境保护竣工验收

高地阳光经济适用住房建设完成后，按照设计要求，采用了技术合理，费用合理的各种环境保护措施，这些措施的采用，大大地降低了项目施工期、运行期的环境影响。

我国环境保护法规定，建设项目中的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，环保设施必须经环境保护行政主管部门验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。国家环保局于1994年12月31日发布的《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》（第十四号令）是贵阳市高地阳光建设项目环保验收的主要依据。

高地阳光经济适用住房建设项目环境保护设施竣工验收内容，见表12－3、表12－4（略）。

# 第十三章  建设项目环境经济损益分析

## 13.1社会效益

1、本项目建设，不仅将为贵阳市城市居民提供了一批经济适用性住房，也将缓解中心城人口过度集中以及建筑密度过高等所造成交通拥挤、环境恶化等矛盾。本工程的实施，将完善贵阳市城市规划用地布局，促进中心城区旧城改造，改善城市中心区景观风貌，充分集约利用土地资源。该项目的实施，有利于贵阳市城区的发展，为城中心区的良性和和谐发展提供保障。

2、小区的建设，可满足想要改善居住环境的部分人群的需要，在一个优美的环境生活对人群身心健康起到很好的调节作用。

3、该小区内提供的公共建筑设施（如商业区、小学、幼儿园等），方便周围群众的生活。

4、小区的建成，可促进云岩区的建设与发展。

## 13.2环境效益

1、大气环境

本小区使用清洁能源，SO2等大气污染物排放量较少，对区域内的空气环境质量改善有很大促进作用。

2、水环境

小区建成后，生活污水通过化粪池及一体化污水处理设施进一步处理达标后，经小区的排水总管排入接入中坝路已有市政污水管网至大洼大沟排水管线——三桥大沟——二桥污水处理厂处理后排入市西河作为河道景观水，对水环境影响不大。

3、景观环境

“高地阳光经济适用住房”小区主要绿化建设区，是结合小区开放空间及住宅区半围合式院落布局，构成点、线、面结合的环境绿化系统，用“线”将各个组团中孤立的绿化带串连起来，建有绿地小道、运动场地、健身器材等，并在各楼周围均建有不同宽度、不同形式的绿化景观等，将小区构建成建筑和环境的和谐景观，使建筑群与绿化网络相互交融，步行系统和让居住建筑被绿化网络所包围，形成生态型小区。

居住区内道路均为景观型道路，单体建筑间花草、园林点缀其间。各种景观使各建筑群形成有机的整体，建筑的收放有序使自然环境与建筑空间相互融合，形成多层次、丰富的空间形态组合。项目建成后，对景观的影响是正面的。

4、固体废物

小区建成后，生活垃圾将集中收集后统一清运至高雁城市生活垃圾填埋场统一处置，对环境的影响不大。

5、噪声

小区建成后，自身有一定的噪声源：车辆通行、设备运行等，在采取一定的降噪消声措施后，其影响是可以接受的。

综上所述，本项目的建设，最大的效益体现在社会效益和环境效益上，有利于改善项目所在地的居住环境，提高城市居民的生活水平和身心健康，具有较好的社会效益和环境效益。

## 13.3环境损益分析

### 13.3.1环境损失分析（略）

### 13.3.2 环境经济损益分析

13.3.2.1环境保护投资（略）

13.3.2.2环境保护费用构成（略）

13.3.2.3环境保护投资概算及损益分析

高地阳光经济适用住房建设项目总投资68400万元。其中环境保护工程费用983万元，占工程总投资的0.44％，见表13-1（略）。环保投资占项目总投资比例是合理的，因此项目的污染防治是具有资金保障的。

损益分析：本项目中水回用量以830m3/d进行计算，则年可节约洁净水量302950 m3，以贵阳市自来水供水价格2.0元m3进行测算，需支付洁净水费约60.59万元；若对需回用的302950 m3污水进行中水处理、回用，则年需支付中水处理、人工费共约37.27万元；支付洁净水费与支付中水处理、人工费的两者相抵，进行中水处理、回用，可节约水费约30.32万元。本项目污水处理、中水回用投资约在10年内可回收。

（2） 营运期环保管理及费用估算见表13-2（略）。

总体上说，高地阳光经济适用住房建设项目对促进贵阳市社会经济、城市化水平及城市居住环境的改善有重要作用。对环境产生的负面影响主要在施工期，需要采取切实有效的保护环境、减缓污染影响的对策和措施。建设单位应严格执行项目建设“三同时”制度，将营运期环保设施与工程项目同时设计、同时施工、同时投入使用，使项目建成后确保环境、社会、经济协调发展，“三效益”达到统一。

# 第十四章  结  论

## 14.1结论

高地阳光经济适用住房建设项目符合国家相关产业政策和贵阳市总体规划和云岩区发展规划，建设单位只要严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

## 14.2建议

评价要求，对项目区域西侧的弃土石方填埋处洼地，必须采取必要的挡土墙措施，阻挡随坡而下的弃土石方产生的水土流失；同时，加大垭口下方的绿化等措施，降低弃土石方在该处的生态环境、景观环境产生一定影响。