| 二层厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格/型号 |  | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 金额 |  |  | 技术参数 |  |
| 自助餐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 三层送餐车 |  |  | 900X650X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃—2B不锈钢板制作，车身架和拉手用直径32*1.2mm厚不锈钢管，配4"万向脚轮。 |  |
| H02 | 保温饭烫桶车 |  |  | 650X700X810 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 桶身采用1.0mm厚304＃-2B不锈钢板制作，带盖，电加热设备。 |  |
| H03 | 五格电热烫池柜 |  |  | 1800X700X810 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；面板用1.5mm厚；围板用1.0mm厚；配加厚型份数盆20个，金工发热管；防干烧断电装置；台脚采用φ51*1.2mm不锈钢可调子弹脚；加强筋用1.0mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，柜体及门板厚1.0mm，门为双层门板，不锈钢重力滑轨。 |  |
| H04 | 玻璃罩 |  |  | 1800X400X500 |  |  |  | 块 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 采用10mm厚钢化弧形玻璃制作，用不锈钢管固定，不锈钢板包边。 |  |
| H05 | 防滑托盘架 |  |  | 3600X300 |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢板制作。 |  |
| H06 | 双层工作台 |  |  | 1000X1200X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm，下垫16mm厚的防潮板；下层板厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固。 |  |
| H07 | 收污柜车 |  |  | 1400X650X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 采用304＃-2B不锈钢板，柜侧板厚1.0mm，层板厚1.2mm，推拉门为不锈钢双层门，下带4个万向轮。 |  |
| H08 | 双层收污车 |  |  | 900X650X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃—2B不锈钢制作，车身架和拉手用直径32*1.2mm厚不锈钢管，配4"万向脚轮。 |  |
| H09 | 单通台柜 |  |  | 1200X650X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 采用304＃-2B不锈钢板；台面板厚1.5mm，下垫16mm厚的防潮板；柜侧、层板、底板、趟门外壳用1.0mm厚，门板为双层；台脚采用φ51×1.2mm不锈钢可调子弹脚；配不锈钢导轨；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，层板为活动层板。 |  |
| H10 | 保温宴会车 |  |  | 850X750X1900 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 220V/3KW，采用304＃-2B不锈钢板，柜身板厚1.2mm，双层发泡，门为不锈钢双层门，下带4个万向轮。 |  |
|  | 设备价小计 |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、水电接驳及调试费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税收(增值税) |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  | 规格/型号 |  | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 金额 | 技术参数 |  |  |
| 主（副）食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 |  |  | 平板车 |  | 900X650X800 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用1.5mm304＃-2B不锈钢板制，下加38*38*1.0mm的不锈钢方通加固，三角板厚2.0mm，配4个优质万向脚轮 |  |  |
| A02 |  |  | 磅称 |  | 400KG |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 国产名牌产品，最大称重：400㎏。 |  |  |
| A03 |  |  | 四层层架 |  | 1200X500X1520 |  |  |  | 台 |  | 5 |  |  |  |  | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管；层架横梁为1.2mm厚25*13不锈钢扁管制作，两管之间间距不大于25mm,下带全刚子弹脚4个。 |  |  |
| A04 |  |  | 地架 |  | 1200X900X200 |  |  |  | 台 |  | 5 |  |  |  |  | 外框支管用1.2mm厚50*50不锈钢方管，横梁为1.2mm厚38*38不锈钢方管制作，两管之间间距不大于30mm,配可调脚座。 |  |  |
| A05 |  |  | 四层层架 |  | 1500X500X1520 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管；层架横梁为1.2mm厚25*13不锈钢扁管制作，两管之间间距不大于25mm,下带全刚子弹脚4个。 |  |  |
| A06 |  |  | 四门高身雪柜 |  | 1220X760X1920 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 内外箱304＃不锈钢板材，板厚1.0mm，制冷系统全铜管，环保制冷剂；风冷型，功率：700W/220V；温度：－18～-22℃。 |  |  |
| A07 |  |  | 灭蚊灯 |  | 40W |  |  |  | 台 |  | 9 |  |  |  |  | 采用恒流高压变压器感应升压； 2支20W灯管；功率：40W/220V； |  |  |
| 蔬菜（鱼肉）加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 |  |  | 单星大盆台 |  | 1000X750X810 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm和星盆斗厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，配不锈钢优质混合冷热水龙头，星盆下有独立闸阀控制，去水口带不锈钢冲孔隔渣网。 |  |  |
| B02 |  |  | 挂墙双层板 |  | 2000X350 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢板制作。 |  |  |
| B03 |  |  | 双层工作台 |  | 1000X750X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm，下垫16mm厚的防潮板；下层板厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固。 |  |  |
| B04 |  |  | 双层工作台 |  | 1800X800X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm，下垫16mm厚的防潮板；下层板厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固。 |  |  |
| B05 |  |  | 四层层架 |  | 1200X500X1520 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管；层架横梁为1.2mm厚25*13不锈钢扁管制作，两管之间间距不大于25mm,下带全刚子弹脚4个。 |  |  |
| B06 |  |  | 单星盆台 |  | 2000X750X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm和星盆斗厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，配不锈钢优质混合冷热水龙头2个，星盆下有独立闸阀控制，去水口带不锈钢冲孔隔渣网。 |  |  |
| 主食加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 |  |  | 纱门柜 |  | 1200X500X1800 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304＃-2B不锈钢板，柜侧板厚1.0mm，活动层板厚1.2mm，推拉门为不锈钢冲孔门，加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，配不锈钢重力可调脚。 |  |  |
| C02 |  |  | 四门高身雪柜 |  | 1220X760X1920 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 内外箱304＃不锈钢板材，板厚1.0mm，制冷系统全铜管，环保制冷剂；风冷型，功率：700W/220V；温度：－18～-22℃。 |  |  |
| C03 |  |  | 单星大盆台 |  | 1000X760X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm和星盆斗厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，配不锈钢优质混合冷热水龙头，星盆下有独立闸阀控制，去水口带不锈钢冲孔隔渣网。 |  |  |
| C04 |  |  | 挂墙吊柜 |  | 2000X350X610 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304＃-2B不锈钢板；活动层板采用1.2mm厚；柜侧、底板、趟门外壳用1.0mm厚，门为双层；配不锈钢导轨；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固。 |  |  |
| C05 |  |  | 双层工作台 |  | 1200X760X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm，下垫16mm厚的防潮板；下层板厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固。 |  |  |
| C06 |  |  | 木质案板台 |  | 1800X760X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 台面用80mm优质松木板，台架用50*50*1.2mm厚不锈钢方管制作，支架用直径50*1.2mm厚不锈钢圆管制作，配可调节脚。 |  |  |
| C07 |  |  | 面粉车 |  | 550X550X550 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢制作，双层，配4"万向脚轮。 |  |  |
| C08 |  |  | 双动双速和面机 |  | 500X920X870 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 料桶容积：40L 额定电压：380V 额定频率：50Hz 电机功率：2200W 最大和面量：16㎏ 搅拌转速（r/min）：91/164/294 |  |  |
| C09 |  |  | 搅拌机 |  | 580X590X1230 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 料桶容积：40L 额定电压：380V 额定频率：50Hz 电机功率：1500W 最大和面量：12㎏ 搅拌转速（r/min）：91/164/294 |  |  |
| C10 |  |  | 饼盘车 |  | 680X480X1700 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 主架用38X38X1.2mm厚不锈钢管制作，分层托条用1.5mm厚304＃-2B不锈钢板折压成型，顶和底封板封1.2mm厚304＃-2B不锈钢板，配带刹车万向活动脚轮，并装防盘掉设施。 |  |  |
| C11 |  |  | 烙饼机 |  | 800X800X800 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 额定电压：380V/220V 额定功率：5000W 材质：全不锈钢机身、不锈钢辊轴。 |  |  |
| C12 |  |  | 双层电局炉连下发酵柜 |  | 1225X770X1700 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 设有双层宽敞玻璃视窗及照明设 施。采用了先进的远红外线 电热管，并分上、下仪表控制温 度，具有自动控温、超温保护等 功能，下带发酵功能。 功率：19.5KW/380V，重量290KG。 |  |  |
| C13 |  |  | 单门电蒸饭柜 |  | 380V/20KW |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；面板采用1.2mm厚不锈钢板；柜体用1.0mm不锈钢板；水胆采用4mm厚不锈钢板制作；电磁炉头,配自动入水箱，下加可调节脚座。 |  |  |
| C14 |  |  | 双门电蒸饭柜 |  | 380V/30KW |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；面板采用1.2mm厚不锈钢板；柜体用1.0mm不锈钢板；水胆采用4mm厚不锈钢板制作；电磁炉头,配自动入水箱，下加可调节脚座。 |  |  |
| C15 |  |  | 抽气罩 |  | LX900X500 |  |  |  | 米 |  | 5 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢制作,每米配500*500*50环保隔油网2个。 |  |  |
| C16 |  |  | 浆渣分裂机 |  | 520*550*1120 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 功率：3KW/380V |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 |  |  | 双星污碟台 |  | （2000+2300）X800X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm和星盆斗厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，配不锈钢优质混合冷热水龙头2个，星盆下有独立闸阀控制，去水口带不锈钢冲孔隔渣网。 |  |  |
| D02 |  |  | 挂墙茜架 |  | 2000X500 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢板制作。 |  |  |
| D03 |  |  | 高压花洒 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 世界名牌。 |  |  |
| D04 |  |  | 洗碗机 |  | 1550X800X1800 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 型号：K200C；380V/46KW。 |  |  |
| D05 |  |  | 抽气罩 |  | LX1000X500 |  |  |  | 米 |  | 2 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢制作,每米配500*500*50环保隔油网2个。 |  |  |
| D06 |  |  | 挂墙茜架 |  | 1600X500 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢板制作。 |  |  |
| D07 |  |  | 洁碟台连下茜架 |  | 2250X800X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm，下垫16mm厚的防潮板；下层板厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，下茜架板厚1.2mm。 |  |  |
| D08 |  |  | 碗碟柜 |  | 1200X500X1800 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  | 采用304＃-2B不锈钢板，柜侧板厚1.0mm，层板厚1.2mm，推拉门为不锈钢双层门，加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，配不锈钢导轨；配不锈钢可调脚。 |  |  |
| 热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 |  |  | 运水烟罩控制箱 |  | 650X620X1700 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304#-2B不锈钢板制作，100#水泵，微电脑控制系统，中文显示，自动清洗功能。 |  |  |
| E02 |  |  | 运水烟罩 |  | LX1300X710 |  |  |  | 米 |  | 10 |  |  |  |  | 主壳体采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢板，双层档水板用1.0mm不锈钢板，配不锈钢壳铝质脱水离心扇，每隔300mm装壹套离心脱水扇，油烟净化率95%以上，喷淋水管为∮38mm不锈钢管，全铜喷咀，循环雾化喷水装置。 |  |  |
| E03 |  |  | 三门万能蒸柜 |  | 910X910X1850 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；面板采用1.5mm厚不锈钢板；柜体用1.0mm不锈钢板；水胆采用5mm厚不锈钢板制作；中间隔防热棉；5寸低噪音环保节能炉头,配自动入水箱，风气连动，带电磁安全制，下加可调节脚座。 |  |  |
| * |  |  | 炉头风机 |  | E4 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 优质铝壳风机，功率：550/220V，配风机罩。 |  |  |
| E04 |  |  | 炉台柜连抽屉 |  | 400X1200X810 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  | 材料304＃-2B不锈钢，台面板厚1.5mm，侧板底板门板厚1.0mm，门板双层，中间带抽屉。 |  |  |
| E05 |  |  | 四头煲仔炉连下层板 |  | 800X1200X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板，炉面用1.5mm不锈钢板材，围身及身板1.0mm厚，面座活动扁铁炉花组成，配6〞文华炉头及气掣、气管、火种、火种掣、台脚采用φ51×1.2mm不锈钢可调子弹脚,下层板及接油盆厚1.2mm。 |  |  |
| E06 |  |  | 双头小炒炉 |  | 2200X1220X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板，炉面用1.5mm厚，前板及侧板用1.0mm厚，中间包防火隔热棉，炉膛内用耐火砖砌结火位，炉架用40*40的国际角铁，炉膛用2.5mm铁板，4"炉头，风气连动，带电磁安全制，炉脚通用φ51*1.2mm不锈钢管，下加可调式不锈钢子弹脚，配摇摆水龙头2个，炉头用低噪音环保节能炉头。 |  |  |
| * |  |  | 炉头风机 |  | E4 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 优质铝壳风机，功率：550/220V，配风机罩。 |  |  |
| E07 |  |  | 炉台柜连抽屉 |  | 800X1200X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 材料304＃-2B不锈钢，台面板厚1.5mm，侧板底板门板厚1.0mm，门板双层，中间带抽屉。 |  |  |
| E08 |  |  | 双头大炒炉 |  | 2300X1220X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板，炉面用1.5mm厚，前板及侧板用1.0mm厚，中间包防火隔热棉，炉膛内用耐火砖砌结火位，炉架用40*40的国际角铁，炉膛用2.5mm铁板，5"炉头，风气连动，带电磁安全制，炉脚通用φ51*1.2mm不锈钢管，下加可调式不锈钢子弹脚，配冷水摇摆龙头2个，炉头用低噪音环保节能炉头。 |  |  |
| * |  |  | 炉头风机 |  | E4 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 优质铝壳风机，功率：550/220V，配风机罩。 |  |  |
| E09 |  |  | 风机拼台 |  | 定做 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 材料用1.2mm厚304＃-2B不锈钢制作。 |  |  |
| E10 |  |  | 双头矮仔炉 |  | 1200X650X600 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；炉面用1.5mm厚；炉身、侧板用1.0mm厚；内砌耐火砖结火位，铸铁花盖板；配低噪音环保节能炉头及不锈钢可调脚，风气连动，带电磁安全制，配冷水龙头2个。 |  |  |
| * |  |  | 炉头风机 |  | E4 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 优质铝壳风机，功率：550/220V，配风机罩。 |  |  |
| E11 |  |  | 抽气罩 |  | LX1000X500 |  |  |  | 米 |  | 1.5 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃-2B不锈钢制作,每米配500*500*50隔油网2个。 |  |  |
| E12 |  |  | 四门高身雪柜 |  | 1220X760X1920 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 内外箱304＃不锈钢板材，板厚1.0mm，制冷系统全铜管，环保制冷剂；风冷型，功率：700W/220V；温度：－18～-22℃。 |  |  |
| E13 |  |  | 单通台柜 |  | 1800X760X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用304＃-2B不锈钢板；台面板厚1.5mm，下垫16mm厚的防潮板；柜侧、层板、底板、趟门外壳用1.0mm厚，门板为双层；台脚采用φ51×1.2mm不锈钢可调子弹脚；配不锈钢导轨；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，层板为活动层板。 |  |  |
| E14 |  |  | 挂墙吊柜 |  | 1800X350X610 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  | 采用304＃-2B不锈钢板；层板采用1.2mm厚；柜侧、底板、趟门外壳用1.0mm厚，门为双层；配不锈钢导轨；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固。 |  |  |
| E15 |  |  | 拼台 |  | 量场 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 材料用1.2mm厚304＃-2B不锈钢制作。 |  |  |
| E16 |  |  | 单星盆台柜 |  | 650X760X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm和星盆斗厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，配不锈钢优质混合冷热水龙头1个，星盆下有独立闸阀控制，四周封板，板厚1.0mm。 |  |  |
| E17 |  |  | 双门展台雪柜 |  | 1800X760X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 内外箱304＃不锈钢板材，板厚1.0mm，制冷系统全铜管，环保制冷剂；功率：450W/220V；温度：0-10℃。 |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 |  |  | 紫外线杀菌灯 |  | 60W |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  | 高压包交流式，电击灯配飞利浦灯管，40W/220V。 |  |  |
| F02 |  |  | 保温饭车 |  | 650X700X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304#-2B不锈钢板制作，柜体为双层，饭桶活动，板厚1.2mm,下带4个万向轮，把手为直径30X1.0mm圆通,电量：220v/2kw。 |  |  |
| F03 |  |  | 拼台 |  | 量场 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 材料用1.5mm厚304＃-2B不锈钢制作。 |  |  |
| F04 |  |  | 双层工作台 |  | 1100X700X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm，下垫16mm厚的防潮板；下层板厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固。 |  |  |
| F05 |  |  | 四格电热烫池柜 |  | 1500X700X810 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；面板用1.5mm厚；围板用1.0mm厚；配加厚型份数盆，金工发热管；防干烧断电装置；台脚采用φ51*1.2mm不锈钢可调子弹脚；加强筋用1.0mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，柜体及门板厚1.0mm，门为双层门板。 |  |  |
| F06 |  |  | 保温烫桶 |  | Ø600X500 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 桶身采用1.0mm厚304＃-2B不锈钢板制作，带盖。 |  |  |
| F07 |  |  | 烫桶架 |  | 650X650X300 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 外框支管用1.2mm厚38*38不锈钢方管，横梁为1.2mm厚25*25不锈钢方管制作，配可调脚座。 |  |  |
| F08 |  |  | 三层送餐车 |  | 900X650X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃—2B不锈钢制作，车身架和拉手用直径32*1.2mm厚不锈钢管，配4"万向脚轮。 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 |  |  | 收污柜车 |  | 1400X650X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用304＃-2B不锈钢板，柜侧板厚1.0mm，层板厚1.2mm，推拉门为不锈钢双层门，下带4个万向轮。 |  |  |
| G02 |  |  | 双层收污车 |  | 900X650X810 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚304＃—2B不锈钢制作，车身架和拉手用直径32*1.2mm厚不锈钢管，配4"万向脚轮。 |  |  |
| G03 |  |  | 洗手槽 |  | 2800X550X810 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；台面厚1.5mm和星盆斗厚1.2mm；台架用φ51*1.2mm厚不锈钢管制作；配不锈钢可调脚；加强筋用1.2mm厚304＃-2B不锈钢机制件加固，配不锈钢优质冷水龙头6个，星盆下有独立闸阀控制，去水口带不锈钢冲孔隔渣网2个。 |  |  |
|  |  |  | 排油烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | 静音型豪华油烟抽风柜 |  | 27" |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用猪笼扇胆，镀锌板外壳，主架用50*50角铁制作，配轴承和轴。 |  |  |
| 02 |  |  | 风柜马达 |  | 11KW/380V |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 名牌产品。 |  |  |
| 03 |  |  | 马达九线制保护器 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 采用优质电子元件制作。 |  |  |
| 04 |  |  | 风柜支架 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 采用10＃槽钢制作。 |  |  |
| 05 |  |  | 减震系统 |  |  |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  | 优质橡胶 |  |  |
| 06 |  |  | 风柜软接 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 三防优质帆布软接 |  |  |
| 07 |  |  | 风柜电线 |  | 10mm2 |  |  |  | 扎 |  | 2 |  |  |  |  | 优质铜芯线，风柜至我司电箱 |  |  |
| 08 |  |  | 150℃电动防火阀 |  | 800*700 |  |  |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  | 采用A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。 |  |  |
| 09 |  |  | 油烟静电过滤器（低空排放） |  | 25000M3/H |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 采用高压连续拉弧自行控制电路，特制高压电流，具有放电跳停保护、过流、过压多重保护监控系统，高低压铝合金集尘单元，处理风量：25000m3/h，功率：800W/220V |  |  |
| 10 |  |  | 静电过滤器支架 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 采用10＃槽钢制作。 |  |  |
| 11 |  |  | 静电电控系统 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 优质电箱 |  |  |
| 12 |  |  | 静电电线 |  | 2.5mm2 |  |  |  | 扎 |  | 1 |  |  |  |  | 优质铜芯线,静电至我司电箱 |  |  |
| 13 |  |  | 静音型豪华油烟抽风柜 |  | 22" |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 外壳为1.5mm厚镀锌板，风量：5500m3/h。 |  |  |
| 14 |  |  | 风柜马达 |  | 5.5KW/380V |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 名牌产品。 |  |  |
| 15 |  |  | 风柜电箱 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 采用优质电子元件制作。 |  |  |
| 16 |  |  | 风柜支架 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 采用10＃槽钢制作。 |  |  |
| 17 |  |  | 减震系统 |  |  |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  | 优质橡胶 |  |  |
| 18 |  |  | 风柜软接 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 三防优质帆布软接 |  |  |
| 19 |  |  | 风柜电线 |  | 4mm2 |  |  |  | 扎 |  | 2 |  |  |  |  | 优质铜芯线，风柜至我司电箱 |  |  |
| 20 |  |  | 不锈钢抽风管 |  | 2600*900 |  |  |  | 米 |  | 10 |  |  |  |  | 采用1.2mm厚不锈钢板制作。 |  |  |
| 21 |  |  | 不锈钢抽风管 |  | 800*700 |  |  |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  | 采用1.0mm厚不锈钢板制作。 |  |  |
| 22 |  |  | 不锈钢抽风管 |  | 500*600 |  |  |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  | 采用1.0mm厚不锈钢板制作。 |  |  |
| 23 |  |  | 不锈钢风管吊架 |  |  |  |  |  | 套 |  | 20 |  |  |  |  | 采用40*40*1.5mm厚不锈钢角钢制作 |  |  |
| 24 |  |  | 风管穿墙开洞 |  |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 抽风管上包隔音棉 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 接油系统 |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  | 含PVC管，阀门，不锈钢接油盆。 |  |  |
| 27 |  |  | 水化系统 |  | 与风柜皮配 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；板用1.2mm厚 |  |  |
| 28 |  |  | 止回阀 |  | 与风管配套 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；板用1.2mm厚 |  |  |
|  |  |  | 鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 豪华环保冷风机 |  | 3KW |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 220V/3KW |  |  |
| 2 |  |  | 电控系统 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 采用优质电子元件制作。 |  |  |
| 3 |  |  | 风机支架 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 采用10＃槽钢制作。 |  |  |
| 4 |  |  | 减震系统 |  |  |  |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  | 优质橡胶 |  |  |
| 5 |  |  | 风机软接 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  | 三防优质帆布软接 |  |  |
| 6 |  |  | 风机电线 |  | 4mm2 |  |  |  | 扎 |  | 2 |  |  |  |  | 优质铜芯线，风柜至我司电箱 |  |  |
| 7 |  |  | 不锈钢鲜风管 |  | 700*600 |  |  |  | 米 |  | 20 |  |  |  |  | 采用1.0mm厚不锈钢板制作。 |  |  |
| 8 |  |  | 不锈钢鲜风管 |  | 600*400 |  |  |  | 米 |  | 20 |  |  |  |  | 采用1.0mm厚不锈钢板制作。 |  |  |
| 9 |  |  | 不锈钢鲜风管 |  | 500*300 |  |  |  | 米 |  | 25 |  |  |  |  | 采用1.0mm厚不锈钢板制作。 |  |  |
| 10 |  |  | 不锈钢风管吊架 |  |  |  |  |  | 套 |  | 18 |  |  |  |  | 采用40*40*1.5mm厚不锈钢角钢制作 |  |  |
| 11 |  |  | 专用播风口 |  |  |  |  |  | 个 |  | 25 |  |  |  |  | 采用1.0mm厚不锈钢板制作。 |  |  |
| 12 |  |  | 蒸饭盘 |  | 同蒸柜配套 |  |  |  | 个 |  | 36 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；板用1.2mm厚 |  |  |
| 13 |  |  | 炉背封钢 |  |  |  |  |  | m2 |  | 20 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；板用1.2mm厚 |  |  |
| 14 |  |  | 隔渣系统 |  | 1000X300X30 |  |  |  | 米 |  | 50 |  |  |  |  | 盖板管为30*30*1.2MM，管距22MM。盖板两边不锈钢角钢为30X30X2.5mm，下包304#—2B不锈钢板，板厚1.2mm。 |  |  |
| 15 |  |  | 隔油系统 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  | 采用304#—2B不锈钢板；板用1.2mm厚 |  |  |
| 16 |  |  | 节能炉头 |  |  |  |  |  | 套 |  | 13 |  |  |  |  | 节能、环保、优质炉头。 |  |  |
| 17 |  |  | 防鼠网 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  | 优质不锈钢网。 |  |  |
| 18 |  |  | 高压洗地龙头 |  |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  | 名优产品。 |  |  |
|  |  |  | 设备价小计 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装、水电接驳及调试费 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 运输费 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 税收（增值税） |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |