附件

参数要求

| 序号 | 设备名称 | 报价参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大屏 | - 外观设计要求： - 箱体为压铸铝材质，防尘静音无风扇设计； - 箱体具有快速定位装置，可实现安装快速定位； - 支持模组、电源、接收卡完全前后维护； - 以模组为单位进行三维调节平整度； - 箱体尺寸：640*480*60（mm） - 像素间距：＜1.6mm，像素密度≥425500点/㎡； - 色域≥120% NTSC或色度均匀性：±0.003Cx,Cy - 控制方式：同步控制，具备USB/TCP/IP/手机等几种控制方式； - 具有模块级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读； - 具有自动GAMMA矫正技术，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新频率、换帧频率等均符合广电级标准， - 具有智能（黑屏）节电功能；黑屏节电40%以上； - 低亮高灰性能：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度； - 屏幕亮度：≥800nits（0-100无级可调）或白平衡亮度：750cd/㎡ - 对比度：≥10000:1） - 视角：水平视角≥168°，垂直视角≥164°； - 刷新频率：≥3840HZ； - 发光点中心距偏差：＜1%； - 箱体平整度：≤0.11mm，箱体间缝隙：≤0.11mm； - 显示屏亮度均匀性≥98.6 - PWM高清高阶驱动芯片； - PCB焊盘采用OSP工艺处理，保证单模块安装的稳定性和抗氧化性；或抗紫外UV辐射符合5级 - LED显示屏电源功率因素≥0.95；转换效率≥0.86；或电源具冗余备份，智能节电功能，软件自动报警功能； - 外壳防护等级：不低于IP6x防护要求； - LED 显示屏高防火能力，线材低烟无卤，内部线材与塑胶件满足V-1阻燃等级要求；PCB满足V-0阻燃等级要求，并且产品满足BS476-7表面燃烧测试1级； - 满足LED显示屏产品在运行12小时后，屏体温度升高不超过20℃，（基于GB4943.1-2011标准）。 - 屏体长时间未使用，屏体自动切入除湿模式。 - 第2-19条参数要求须提供封面具有CMA、ilac-MRA或CNAS标志的权威第三方检测机构检测报告复印件加盖制造商鲜章； 所投LED全彩显示屏具备 3C认证，提供认证证书复印件加盖制造商鲜章； - LED显示屏制造商通过GB/T27922商品售后服务评价体系五星级认证，且认证范围含LED显示屏，需提供证书复印件并加盖制造商公章 | 3.686 |  | 平米 |
| 2 | 框架及装饰 | 为保证整屏拼接精度，LED大屏框架须由LED大屏制造商设计制造，大屏制造商须具有建设主管部门颁发的三级及以上钢结构施工资质（提供资质证书复印件加盖制造商鲜章）。 | 3.69 |  | 平米 |
| 3 | 接收卡 | 1. 单卡支持≥32组RGB信号并行输出，支持亮度、色度逐点校正。 | 12 |  | 张 |
| 4 | 控制器 | 1．为保证LED大屏整体兼容性，LED控制器须与LED大屏为同一品牌产品。 2.工业级，机架式设计，1U标准机箱，可多台级联进行统一控制。 3.最大带载分辨率不低于2048×1152或1920×1200。 | 1 |  | 台 |
| 5 | 播控软件 | - 为方便显示屏维修和确保软件升级，不得采用盗版、违法渠道所得软件；LED播控软件应与LED显示屏为同一品牌， 2．支持信号预监、视频回显、网络流媒体显示、网络抓屏、场景管理功能； 3．支持预案管理、多语言支持、日志管理、多用户多权限管理功能； 4．支持软拼接、硬拼接、多级热备、显示屏状态监控、多屏控制功能； 5．具有数据可靠性、易理解性、易浏览性、可操作性、易分析性、易改变性； 6．具有易安装性、易卸载性、共存性。 | 1 |  | 套 |
| 6 | 配电箱 | 1. 含PLC，可中控控制屏幕开关，提供PLC软件著作权及CCC认证 | 1 |  | 套 |
| 7 | 线缆辅材 | 包含配电箱到屏幕下口电源线，拼接处理器到屏幕的视频线，以及屏幕单元之间的连接线 | 1 |  | 批 |

注：相关证明材料需提供原件或扫描件